ICS 71.100.70

Y42

团体标准

T/CAFFCI XXXX—XXXX

化妆品用原料 甘草酸二钾

-Dipotassium glycyrrhizate

（工作组讨论稿） 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

2018 - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国香料香精化妆品工业协会   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3  基本信息	....................................................................................................................................................1

4　技术要求	2

5　试验方法	3

6　检验规则	8

7　标志、包装、运输、贮存、保质期	9

前  言

本标准按照 GB/T1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由甘肃泛指制药有限公司提出。

本标准由中国香料香精化妆品工业协会归口。

本标准起草单位：甘肃泛植制药有限公司，兰州大学。

本标准主要起草人：赵富虎、陈保华、陈国宝。

“请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。”

化妆品用原料 甘草酸二钾

范围

本标准规定了化妆品用甘草酸二钾的基本信息、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、保质期。

本标准适用于原料为甘草（豆科植物甘草Glycyrrhiza uralensis Fisch.、胀果甘草Glycyrrhiza inflata  Bat.及光果甘草Glycyrrhiza glabra L.），经水浸提、硫酸（或盐酸）酸化沉淀、乙醇浸提、氨化、结晶、离子交换、调钾等工艺制得的甘草酸二钾，主要用于各类化妆品中作为皮肤调理剂。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 601 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 602 化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备

GB/T 603 化学试剂 实验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T 6678 化工产品采样总则

GB/T 6682 分析实验室用水规格和实验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

WS-10001-(HD-0507)-2002 甘草酸二钾

化妆品安全技术规范（2015 年版）（国家食品药品监督管理总局公告 2015 年第 268 号）

定量包装商品计量监督管理办法（国家质量监督检验检疫总局令第 75 号）

中华人民共和国药典 2015 年版 四部

基本信息

化学名称：甘草酸二钾

化学结构式

INCI名称：Dipotassium Glycyrrhizate

分子式：C42H60K2O16

分子量：899.13

CAS 号：68797-35-3

技术要求

感官、理化指标

应符合表1的规定。

感官、理化指标

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 感官指标 | 性状 | 类白色至微黄色粉末，没有气味，有特殊甜味 |
| 鉴别试验 | （1）甘草酸鉴别 | 应呈正反应 |
|  | （2）钾盐鉴别 | 应呈正反应 |
| 理化指标 | 干燥失重/% | ≤6 |
|  | 炽灼残渣/% | 18～22 |
|  | pH值 | 5.0～6.0 |
|  | 含量（以干基计）/% | ≥65.0 |

杂质、卫生指标

应符合表2规定。

杂质、微生物指标

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 杂质指标 | 澄清度 | 无色澄清 |
|  | 氯化物/% | ≤0.014 |
|  | 硫酸盐/% | ≤0.029 |
|  | 残氨/% | ≤0.006 |
|  | 乙醇残留/% | ≤0.3 |
|  | 色调 | ≤0.008 |
| 卫生指标 | 铅/(mg/kg) | 符合《化妆品安全技术规范（2015年版）》的规定 |
|  | 镉/(mg/kg) |  |
|  | 砷/(mg/kg) |  |
|  | 汞/(mg/kg) |  |
|  | 菌落总数/（CFU/g） | ≤100 |
|  | 霉菌与酵母菌总数/（CFU/g） | ≤20 |
|  | 粪大肠菌群/（g） | 符合《化妆品安全技术规范（2015年版）》的规定 |
|  | 铜绿假单胞菌/（g） |  |
|  | 金黄色葡萄球菌/（g） |  |

净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》规定。

试验方法

一般规定

本标准所用试剂和水，在没有注明其他要求时，均指分析纯试剂和GB/T 6682规定的三级水。实验中所用标准溶液、杂质标准溶液、制剂及制品，参引《中华人民共和国药典》 2015版四部方法的，均按《中华人民共和国药典》 2015版四部的规定制备。《中华人民共和国药典》 2015版四部方法外的试剂配制方法按照GB/T601、GB/T602、GB/T603方法配置标定。试验中所用溶液在未注明用何种溶剂配制时，均指水溶液。

原始样品经充分混匀后作为试验样品（简称试样）。

感官指标判定

外观性状：在非直射阳光条件下，取样品进行目测。

鉴别测试

甘草酸鉴别

试剂和仪器

试验中所用的试剂和仪器如下：

a.水；

b.盐酸；

c.1g/L 2,4-二硝基苯肼乙醇试液：按GB/T603进行配制和标定；

d.电子天平：感量0.01g；

e.50ml单口烧瓶。

操作过程

称取0.2g（精确至0.01g）样品，置于50ml单口烧瓶中，加入5ml水，3ml盐酸，在常压下蒸馏，于蒸馏液中滴加2,4-二硝基苯肼乙醇试液2-3滴，产生红色沉淀。

钾离子

试剂及材料

a.盐酸；

b.铂丝；

c.蓝色的钴玻璃。

操作过程

取铂丝，用盐酸湿润后，蘸取供试样品，在无色火焰中燃烧，透过蓝色的钴玻璃，火焰即显紫色。

干燥失重的测定

仪器

试验中所用的仪器如下：

a.电子天平：感量0.0001g；

b.称量瓶：40mm×25mm（直径×高）；

c.电热恒温干燥箱：精度0.1℃；

d.干燥器。

操作过程

称取1.0g供试样品（m，精确至0.0001mg）平铺于恒重的称量瓶中（m1），并将瓶盖去下置于称量瓶旁（或将瓶盖半开），放入105±1.0℃的电热恒温干燥箱中，干燥1小时，然后放入干燥器中冷却至室温，称重（m2）。

结果计算

干燥减量的质量分数w1按公式计算：

式中：

m1—干燥前试样加称量瓶的质量，单位为克（g）

m2—干燥后试样加称量瓶的质量，单位为克（g）；

m —试样质量的数值，单位为克（g）。

实验结果以两次平行测定结果的算术平均值为测定结果（保留一位小数）。在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于1.0％。

炽灼残渣的测定

试剂和仪器

试验中所用的试剂和仪器如下：

a.硫酸；

b.高温炉；

c.电子天平：感量0.0001g。

操作过程

用高温炉将坩埚炽灼至恒重，精密称定后，称取1.0g（精确至0.0001g）干燥后的样品（m5），置已炽灼至恒重的坩埚中，缓缓炽灼至完全炭化，放冷；加硫酸0.5～1ml使湿润，低温加热至硫酸蒸气除尽后，在700～800℃炽灼使完全灰化，移置干燥器内，放冷，精密称定后（m3），再在700～800℃炽灼至恒重（炽灼至恒重：除另有规定外，系指供试品连续两次炽灼后称重的差异在0.3mg以下的重量；炽灼至恒重的第二次称重应在继续炽灼30分钟后进行。），即得（m4）。

结果计算

炽灼残渣以质量分数w2按下式计算：

式中：

m3—灼烧后坩埚加灰分的质量,单位为克(g)；

m4—坩埚的质量,单位为克(g)；

m5—试样的质量,单位为克(g)

实验结果以平行测定结果的算术平均值为准（保留一位小数）。在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于1.0％。

pH值的测定

试剂和仪器

试验中所用的试剂和仪器如下：

a.无二氧化碳的水：按GB/T603进行配制和标定；

b.pH值4.01标准缓冲液；

c.pH值6.86标准缓冲液；

d.数字式精密pH计（或性能相当的pH计），量程0～14pH单位，精密度±0.01pH单位；

e.电子天平：感量0.01g。

操作过程

pH计校正

根据仪器说明，分别用pH值4.01标准缓冲液和pH值6.86标准缓冲液，按两点法校正酸度计。

测量

称取0.5g试样(精确至0.01g)，加50ml新煮沸的无二氧化碳的水，搅拌均匀，调节试样溶液在常温下（20～30℃）进行测定。测定三次，取平均值。

含量的测定

5.7.1 方法提要

试样经乙腈-水溶液溶解，过滤，用高效液相色谱仪测定，外标法定量。计算结果时，应以试样干基（试样质量为试样称量质量减去试样中水分质量）计甘草酸二钾（C42H60K2O16）的质量分数。

5.7.2 试剂、材料和设备

试验中所用的试剂和仪器如下：

a.乙腈：色谱级；

b.水：符合GB/T6682一级水的规定；

c.冰乙酸：优级纯；

d.95%乙醇；

e.2%乙酸水溶液：取优级纯冰乙酸，按照体积比用去离子水稀释至2%浓度，无需滴定；

f.50﹪乙醇：取95%乙醇，按照体积比用去离子水稀释至50%浓度，无需滴定

g.甘草酸铵标准品（18β-甘草酸铵单一组分的标准品）：纯度≥90%（或有HPLC标识）；

h.0.45μm滤膜（有机相）；

i.高效液相色谱仪：配有紫外检测器；

j.电子天平：感量0.00001 g；

k.真空干燥箱；

l.流动相配置：2%乙酸水溶液：乙腈=3：2（v/v），混匀，并经0.45μm滤膜（有机相）过滤，充分脱气。

m.标准溶液：称取甘草酸单铵盐标准品20mg（精确至0.0001g）于100ml容量瓶中，加50﹪乙醇溶解并稀释至刻度，摇匀，经0.45μm滤膜（有机相）过滤，临用前配制。

n.标准试样溶液:称取试样50mg（精确至0.0001g）于100ml容量瓶中，加50﹪乙醇溶解并稀释至刻度，摇匀，经0.45μm滤膜（有机相）过滤，弃去初滤液，取续滤液作为供试品溶液。

5.7.3 色谱条件

色谱柱：C18柱，250mm×4.6mm，5μm，或性能相当者；

流动相：2%乙酸水溶液：乙腈=3：2（v/v）；

检测波长：254nm；

流速：1.0ml/min；

柱温：35℃；

进样量：10μL。

5.7.4 测定

依次注射甘草酸铵标准溶液和试样溶液，在波长254nm处测定，外标法定量。

5.7.5 结果计算

甘草酸二钾含量 （以18β-甘草酸二钾计，以干基计）的质量分数W3按下式计算：

式中：

V—试样定容体积，单位为毫升（ml），此处为100ml；

Cs—甘草酸铵标准溶液浓度，单位为毫克每毫升（mg/ml）；

A—试样溶液色谱图中甘草酸铵的峰面积；

m6—试样质量的数值，单位为毫克（mg）；

w1—试样干燥减量的质量分数（%）；

As—甘草酸铵标准溶液色谱图中甘草酸铵的峰面积；

F—标准品中甘草酸含量（按干燥品计算）（%）

f—甘草酸二钾分子量与甘草酸铵分子量比值1.07；

实验结果以平行测定结果的算术平均值为准（保留一位小数）。在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值，不大于算术平均值的5%。

澄清度的测定

试剂和仪器

试验中所用的试剂和仪器如下：

a.水；

b.电子天平：感量0.1g。

操作过程

称取试样1.0g（精确至0.1g），加水20ml溶解后，在非直射阳光条件下，取样品进行目测，溶液应澄清

氯化物的测定

试剂和仪器

试验中所用的试剂和仪器如下：

a.0.0165g/L标准氯化钠溶液：按GB/T602进行配制和标定；

b.17.5g/L硝酸银试液：称取17.5g（精确至0.001g）硝酸银于烧杯中，加水适量溶解后置容量瓶定容至1000ml；

c.硝酸；

d.稀硝酸；

e.电子天平：感量0.0001g；

f.50ml纳氏比色管；

g.1000ml容量瓶；

h.100ml容量瓶；

i.100ml烧杯；

j.1000ml烧杯；

k.带塞棕色试剂瓶。

操作过程

称取试样0.5g（精确至0.001g）加水溶解使成25ml，再加稀硝酸10ml，溶液如不澄清，应滤过；置50ml纳氏比色管中，加水使成40ml，摇匀，即得供试品溶液，另取7.0ml标准氯化钠溶液，置50ml纳氏比色管中，加稀硝酸10ml，加水使成40ml，摇匀，即得对照溶液。于供试品溶液与对照溶液中，分别加入硝酸银试液1.0ml，用水稀释使成50ml，摇匀，在暗处放置5分钟，同置黑色背景上，从比色管上方向下观察、比较，即得。

供试品溶液如带颜色，除另有规定外，可取供试溶液两份，分置50ml纳氏比色管中，一份中加入硝酸银试液1.0ml,摇匀，放置10分钟，如显浑浊，可反复过滤，至溶液完全澄清，再加标准氯化钠溶液7.0ml与水使成50ml，摇匀，在暗处放置5分钟，作为对照溶液；另一份加入硝酸银试液1.0ml与水使成50ml，摇匀，在暗处放置5分钟，按上述方法与对照溶液比较，即得。

硫酸盐的测定

试剂及仪器

试验中所用的试剂和仪器如下：

a.25%氯化钡溶液：称取氯化钡25g（精确至0.001g）于100ml烧杯中，加水溶解使成100ml后置于100ml容量瓶定容，即得；

b.盐酸；

c.稀盐酸；

d.0.181g/L标准硫酸钾溶液：称取硫酸钾0.181g（精确至0.0001g）于1000ml容量瓶中，加水适量使溶解并稀释至刻度，摇匀，即得（每1ml相当于100μg的SO42-）；

e.50ml纳氏比色管；

f.1000ml容量瓶；

g.100ml容量瓶；

h.100ml烧杯；

i.电子天平：感量0.001g。

操作过程

称取本品0.5g，加水溶解使成约40ml；溶液如不澄清，应过滤；置于50ml纳氏比色管中，加稀盐酸2ml摇匀，即得供试品溶液。另取取标准硫酸钾溶液1.5ml，置50ml纳氏比色管中，加水使成约40ml，加稀盐酸2ml，摇匀，即得对照溶液。于供试品溶液与对照溶液中，分别加入25％氯化钡溶液5ml, 用水稀释使成50ml，充分摇匀，放置10分钟，同置黑色背景上，从比色管上方向下观察与对照液观察、比较，即得。

供试品溶液如带颜色，除另有规定外，可取供试溶液两份，分置50ml纳氏比色管中，一份中加25%氯化钡溶液5ml，摇匀，放置10分钟，如显浑浊，可反复滤过，至滤液完全澄清，再加规定量的标准硫酸钾溶液与水适量使成50ml，摇匀，放置10分钟，作为对照溶液；另一份中加25%氯化钡溶液5ml与水适量使成50ml，摇匀，放置10分钟，按上述方法与对照溶液比较，即得。

残氨的测定

- 5.11.1试剂和仪器

试验中所用的试剂和仪器如下：

a.标准氯化铵溶液：称取氯化铵31.5mg,置1000ml量瓶中，加水适量使溶解并稀释至刻度，摇匀，即得（每1ml相当于10μg的NH4+）；

b.稀盐酸：同5.9.1C；

c.氧化镁；

d.氢氧化钠试液；

e.碱性碘化汞钾试液；

f.无氨的水：按GB/T603进行配制和标定

g.50ml纳氏比色管；

h.电热套；

i.500ml单口烧瓶；

j.玻璃直角弯头；

k.玻璃直形冷凝管；

l.尾接管；

m.硅胶管；

n.玻璃滴管；

o.1000ml容量瓶。

p.电子天平：感量0.001g

- 5.11.2 操作过程

称取试样0.5g（精确至0.001g）,置蒸馏瓶中，加无氨的水200ml,加氧化镁1g,加热蒸馏，流出液导入加有稀盐酸1滴与无氨的水5ml的50ml纳氏比色管中，待馏出液达40ml时，停止蒸馏，加氢氧化钠试液5滴，加无氨的水至50ml,加碱性碘化汞钾试液2ml,摇匀，放置15min，即得对照溶液。对照溶液与标准氯化铵溶液2ml比较不得更深。

- 5.12 乙醇残留的测定

按照《中华人民共和国药典2015年版 四部》中0861残留溶剂测定法第二法（气相色谱法）。

- 5.13 色调

按照《中华人民共和国药典2015年版 四部》中0401紫外-可见分光光度法在430nm波长处测定吸收度。

- 5.14 铅的测定

按照《化妆品安全技术规范》2015版铅的测定第一法 石墨炉法原子吸收光谱法的规定进行。

- 5.15 镉的测定

按照《化妆品安全技术规范》2015版镉的测定第一法 石墨炉法原子吸收光谱法的规定进行。

- 5.16 砷的测定

按照《化妆品安全技术规范》2015版砷的测定第一法 氢化物原子荧光光度法的规定进行。

- 5.17 汞的测定

按照《化妆品安全技术规范》2015版汞的测定 第一法  氢化物原子荧光光度法或第二法 汞分析仪法的规定进行。

- 5.18 微生物指标的测定

按照《化妆品安全技术规范》2015版微生物检验方法测定。

- 5.19 净含量检验

净含量检验按JJF1070《定量包装商品净含量计量检验规则》中规定的方法进行检验。

检验规则

检验分类

出厂检验

本标准技术要求中的性状、澄清度、pH值、色调、干燥失重、残氨、甘草酸二钾含量、菌落总数、霉菌和酵母菌、粪大肠菌群为出厂检验项目。

型式检验

本标准技术要求中所规定的全部项目为型式检验项目，正常情况下每三个月进行一次型式检验。出现以下情况也应进行型式检验：

(a)更新关键生产工艺时；

(b)主要原料有变化时；

(c)停产6个月以上又恢复生产时；

(d)国家质量监督机构或用户提出进行型式检验要求时；

(e)相应法律法规发生改变时。

接受检验

顾客有权按照供需双方所签订合同的有关条款及本标准的规定，对所收到的化妆品用甘草酸二钾进行验收，验收应在货到之日起的15日内完成。

组批与抽样规则

以一次交货的同规格产品为一批

产品应先由生产企业质检部门按本标准规定检验合格，出具检验报告方可出厂，收货单位按本标准验收。

抽样

每个检验批的产量不得超过生产厂每班的产量。据物料单元数目按GB/T6678的规定确定采样单位数，选定采样单位后，打开包装一次采取微生物检验用样及其他检验用样。

采样：微生物检验用样的采样按无菌操作要求进行；其他检验用样将采样器插入采样单元料层的3/4处采取样品，取出不少于100g的样品，采出的样品迅速混匀，经缩分后分装于清洁、干燥的容器中，微生物检验用样的制样按无菌操作要求进行。样品容器应粘贴标签，注明：生产厂名、产品名称、生产批号、采样日期和采样者姓名。样品一份用于检验，另一份保存三个月备查。待检样品应置室温阴凉、干燥密闭保存。

判定规则

检验结果按照GB8170修约至规定位数，对照限定值确定检验的产品是否可以通过验收。检验结果如不符合要求时，应重新自两倍的包装中采样复验，复验结果仍不符合要求时，则整批产品作不合格品处理。

仲裁

如交收双方对产品检验结果发生异议时，双方可协商解决，必要时，可共同选定仲裁结构按本标准检验裁定。

存样和样本保留

每批验收产品需保留样品作存样，样本保留至保质期满后半年。

标志、包装、运输、贮存、保质期

标志

包装容器上都应贴有牢固明显的标志，内容包括：产品名称、生产厂名、厂址、商标、生产批号或生产日期、净重等。

包装

本产品要求用内有一层食品级聚乙烯塑料袋，外包装用瓦楞纸箱或纸板桶，也可与用户协商确定。

运输

本产品在装卸、运输过程中应放在清洁、干燥的场所，不得与有毒物混装、混运或一起存放。

贮存

本品应避光、密封贮存

保质期

在符合本标准包装、运输和贮存条件下，自生产之日起保质期至少为5年，超过保质期可重新检验，检测结果符合本标准要求时，产品仍可使用。

附 录 A

（资料性附录）

标准物质的液相色谱图

________________________

图A.1 甘草酸二钾的标准物质液相色谱图