ICS号

中国标准文献分类号

团体标准

T/CAFFCI XXXX-XXXX

代替的团体标准编号

羟基香茅醛

Hydroxy citronellal

XXXX - XX -XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国香料香精化妆品工业协会   发布

- 前    言

本标准根据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写》的规则起草。

本标准是参考国内外有关标准及国内生产和使用实际需要而制定。

本标准由中国香料香精化妆品工业协会提出。

本标准由中国香料香精化妆品工业协会归口。

本标准出由山东新和成药业有限公司起草。

本标准主要起草人：马啸、肖桂春、李耀林、董新维、杨洪肖。

- 羟基香茅醛

  - 范围

本标准适用于以香茅醛或香茅醇为原料经化学反应而制得的羟基香茅醛。

  - 化学名称、分子式和相对分子量

- 2.1  化学名称

7-羟基-3,7-二甲基-辛醛

  - 2.2  分子式

C10H20O2

  - 2.3  相对分子量

172.26

  - 3  技术要求

3.1  感官要求

感官要求应符合表1的规定。

表1    感官要求

| 项目 | 要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 无色 | 将试样置于比色管中，用目测法观察 |
| 状态 | 粘稠液体 |  |
| 香气 | 具有甜的铃兰样花香 | GB/T14454.2 |

3.2  理化指标

理化指标应符合表2规定。

表2    理化指标

| 项 目 | 指标 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 含量，% ≥ | 98.0 | 附录A |
| 折光指数（20℃） | 1.447～1.450 | GB/T 14454.4 |
| 相对密度（25℃/25℃） | 0.916～0.922 | GB/T 11540 |

附录A

羟基香茅醛含量的测定

A.1 仪器和设备

A.1.1 色谱仪：按GB/T 11538中第5章的规定。

A.1.2 色谱柱：毛细管柱。

A.1.3 检测器：氢火焰离子化检测器。

A.2 测定方法

面积归一法：按GB/T 11538中10.4测定含量。

A.3 重复性及结果表示

按GB/T 11538中11.4规定进行，应符合要求。

羟基香茅醛气相色谱图及操作条件参见附录B。

附录B

羟基香茅醛气相色谱图及操作条件

（面积归一法）

B.1 羟基香茅醛气相色谱图

羟基香茅醛气相色谱图见图B.1。

羟基香茅醛

图B.1 羟基香茅醛气相色谱图

B.2 操作条件

B.2.1 柱：毛细管柱，长30m，内径0.25mm。

B.2.2 固定相：(50%苯基)-甲基聚硅氧烷

B.2.3 膜厚：0.25μm。

B.2.4 色谱炉温度：程序升温80℃，保持2min，以8℃/min升到190℃，保持50min。

B.2.5 进样口温度：260℃。

B.2.6 检测器温度：260℃。

B.2.7 检测器：氢火焰离子化检测器。

B.2.8 载气：氮气。

________________________________