食品添加剂 罗勒烯

Food additive — Ocimene

XXXX - XX-XX发布

XXXX - XX -XX实施

中国香料香精化妆品工业协会   发布

ICS号

中国标准文献分类号

团体标准

T/CAFFCI XXXX-XXXX

代替的团体标准编号

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009的规则起草。

本标准由中国香料香精化妆品工业协会提出。

本标准由中国香料香精化妆品工业协会归口。

本标准起草单位：厦门中坤化学有限公司。

本标准主要起草人：许国龙、陈素花、颜雅莉、游华军、苏宝芳。

食品添加剂 罗勒烯

范围

本标准规定了食品添加剂罗勒烯的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、保质期。

本标准适用于以α-蒎烯为原料在高温下热解、精馏即制得罗勒烯的质量进行分析评价。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 190 危险货物包装标志

GB/T 11538-2006   精油  毛细管柱气相色谱分析 通用法

GB/T 11540　 香料  相对密度的测定

GB/T 14454.2 香料  香气评定法

GB/T 14454.4 香料  折光指数的测定

化学名称、CAS号、分子式、结构式、相对分子质量

化学名称：3,7-二甲基-1,3,6-辛三烯

CAS号：13877-91-3

分子式：C10H16

结构式：

相对分子质量：136.24

要求

罗勒烯的要求应符合表1的规定。

表1  要求

| 序号 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 色 状 | 无色至浅黄色液体 |
| 2 | 香 气 | 新鲜的酸橙、柑桔香气 |
| 3 | 相对密度(20℃/4℃) | 0.806 ～ 0.810 |
| 4 | 折光指数(20℃) | 1.484 ～ 1.492 |
| 5 | 顺式罗勒烯（GLC)，% | 69.0 ～ 75.0 |
| 6 | 柠檬烯含量（GLC），% | ≤ 30.0 |

试验方法

- 除特别注明外，试验所用试剂为分析纯试剂，水为蒸馏水或相当纯度的水。

色状的测定

- 将试样置于比色管内，用目测法观察。

香气的评定

- 按 GB/T 14454.2规定。

相对密度的测定

- 按 GB/T 11540规定，按式（1）计算求得：

d204 = d2020×0.9982  …………………………（1）

式（1）中：

d204   — 20℃时物质的质量与4℃时同体积水的质量之比；

d2020  — 20℃时物质的质量与20℃时同体积水的质量之比；

0.9982 — d2020换算成d204之系数。

折光指数的测定

- 按GB/T 14454.4规定。

顺式罗勒烯、柠檬烯含量的测定

仪器

a）气相色谱仪：按 GB/T 11538-2006 中第5章的规定；

b）柱：毛细管柱；

c）检测器：氢火焰离子化检测器。

测定方法

按 GB/T 11538-2006 中 10.4 规定的面积归一化法测定。

重复性及结果表示

按 GB/T 11538-2006 中 11.4 的规定进行，应符合要求。

罗勒烯典型气相色谱图（面积归一化法）参见附录A。

检验规则

出厂检验

- 食品添加剂罗勒烯应由生产厂质量检验部门负责检验，生产厂应保证出厂产品都符合本标准的要求。每批出厂产品都应附有质量合格证书。

抽样方法

每批的包装单位1个～2个，全抽；3个～100个，抽取2个；100个以上增加部分再抽取3%。开启包装后应先检查水分和杂质，而后振摇使其充分混匀，再用玻璃取样管从每个包装单位中均匀抽取试样50 mL～100 mL，将所抽取的试样全部置于混样器内充分混匀，分别装入两个清洁干燥密闭的惰性容器中，避光保存。容器上贴标签，注明：生产厂名、产品名称、批号、生产日期、数量、取样日期及取样人。一瓶作检验用，另一瓶留存备查。

- 6.3  验收

验收单位有权按本标准规定的试验方法和检验规则，检验所收到的食品添加剂罗勒烯质量是否符合本标准的要求，每一批号作一次验收，不同批号分别验收。

- 6.4  复验

- 如验收结果有一项不符合本标准要求时，可会同生产厂加倍抽取试样复验，最终检验结果以复检结果为准。重新检验结果如仍有指标不合格时，则该批产品不能验收。

  - 争议处理

- 用户对产品应及时验收和核查，供需双方对产品质量发生争议，协商不能解决时，双方可会同取样，进行仲裁试验。

标志、包装、运输、贮存、保质期

标志

产品包装外应标明：“食品添加剂”字样、产品名称、生产厂名和地址、商标、批号、净含量、生产日期和保质期、许可证号及标准编号。用户如有特殊要求，可与生产厂另订协议。

食品添加剂罗勒烯为易燃品，按照GB 190的规定，标明易燃物品的标志。

包装

食品添加剂罗勒烯应装于清洁、干燥、无杂味的食品级环氧酚醛内涂钢桶内，或按客户要求包装。

运输

- 装卸及运输时要避免猛烈撞击。运输时应符合有关部门的规定。

贮存

- 食品添加剂罗勒烯应充氮气保护后储存在干燥、通风、阴凉避光的仓库内，并防止其他杂气污染，远离火源。

保质期

- 在符合规定的贮运条件、包装完整、未经启封的情况下，本产品保质期为不少于半年。

（资料性附录）
食品添加剂罗勒烯典型气相色谱图（面积归一化法）

操作条件

a)　柱：毛细管柱(30m×0.25mm×0.25μm)；

b） 固定相：聚乙二醇 （PEG）；

c） 检测器：氢火焰离子化检测器；

d） 柱升温程序：初温为70 ℃并保持2分钟，以速率10 ℃/min升至220 ℃并保持10分钟；

e)　检测器温度：220 ℃；

f)　进样口温度：220 ℃；

g） 载气：氮气；

h)　柱载气流量：1.2 mL/min；

i)　氢气流量：30 mL/min；

j)　空气流量：400 mL/min；

k)　分流比：100 ：1；

l)　进样量： 0.06 μL ～ 0.1 μL。

A.2  食品添加剂罗勒烯典型气相色谱图，见图A.1。

1 — 柠檬烯（双戊烯）；

2 — 反式罗勒烯；

3 — 顺式罗勒烯。

图A.1  食品添加剂罗勒烯典型气相色谱图

_________________________________