ICS 71.100.70

Y42

团体标准

T/CAFFCI XXXX—XXXX

化妆品用原料 硬脂醇甘草亭酸酯

-Stearyl glycyrrhetinate

（征求意见稿） 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

2018 - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国香料香精化妆品工业协会   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3  基本信息	....................................................................................................................................................1

4　技术要求	2

5　试验方法	3

6　检验规则	9

7　标志、包装、运输、贮存、保质期	10

前  言

本标准按照 GB/T1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由中国香料香精化妆品工业协会提出。

本标准由中国香料香精化妆品工业协会归口。

本标准牵头起草单位：甘肃泛植制药有限公司

本标准共同制定单位：甘肃泛植制药有限公司、兰州大学、海南京润珍珠生物技术股份有限公司。

本标准主要起草人：。

化妆品用原料 硬脂醇甘草亭酸酯

- 范围

本标准规定了化妆品用硬脂醇甘草亭酸酯的基本信息、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、保质期。

本标准适用于原料为甘草（豆科植物甘草Glycyrrhiza uralensis Fisch、胀果甘草Glycyrrhiza inflata  Bat及光果甘草Glycyrrhiza glabra L），经提取加工纯化所得甘草亭酸（又称甘草次酸）进一步酯化衍生所得产品硬脂醇甘草亭酸酯，主要用于各类化妆品中作为皮肤舒缓剂。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 601 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 602 化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备

GB/T 603 化学试剂 实验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T 6678 化工产品采样总则

GB/T 6682 分析实验室用水规格和实验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

化妆品安全技术规范（2015 年版）（国家食品药品监督管理总局公告 2015 年第 268 号）

定量包装商品计量监督管理办法（国家质量监督检验检疫总局令第 75 号）

《化妆品原料技术标准》中国轻工业出版社ISBN7-5019-1528-8/TQ.072

- 基本信息

化学名称：硬脂醇甘草亭酸酯，又叫硬脂基甘草亭酸酯，硬脂基甘草次酸酯，甘草次酸硬脂基酯

化学结构式

INCI名称：Stearyl Glycyrrhetinate

分子式：C48H82O4

分子量：723.17

CAS 号：13832-70-7

- 技术要求

  - 感官、理化指标

应符合表1的规定。

- 感官、理化指标

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 感官指标 | 性状 | 本品为白色-带黄白色的结晶性粉末，几乎无臭（符合《化妆品原料技术标准》） |
| 鉴别试验 | 甘草亭酸鉴别 | 应呈正反应（符合《化妆品原料技术标准》） |
|  | 硬脂基鉴别 | 符合《化妆品原料技术标准》 |
| 理化指标 | 熔点 ℃ | 70.0-77.0（应符合《化妆品原料技术标准》） |
|  | 干燥失重/% ≤ | 1.0（应符合《化妆品原料技术标准》） |
|  | 炽灼残渣/% ≤ | 0.10（应符合《化妆品原料技术标准》） |
|  | 含量（HPLC面积归一法)/% ≥ | 98.0 |

  - 杂质、卫生指标

应符合表2规定。

- 杂质、微生物指标

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 杂质指标 | 乙醇溶解性 | 无色澄清（应符合《化妆品原料技术标准》） |
|  | 甘草亭酸 | （应符合《化妆品原料技术标准》） |
|  | 氯化物/% ≤ | 0.05 |
|  | 硫酸盐/% ≤ | 0.15 |
| 卫生指标 | 铅/(mg/kg) ≤ | 10 |
|  | 镉/(mg/kg) ≤ | 5 |
|  | 砷/(mg/kg) ≤ | 2 |
|  | 汞/(mg/kg) ≤ | 1 |
|  | 菌落总数%（CFU/g） ≤ | 100 |
|  | 霉菌与酵母菌总数%（CFU/g） ≤ | 20 |
|  | 粪大肠菌群%（g） | 不得检出 |
|  | 铜绿假单胞菌%（g） | 不得检出 |
|  | 金黄色葡萄球菌%（g） | 不得检出 |

  - 净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》规定。

- 试验方法

  - 一般规定

本标准所用试剂和水，在没有注明其他要求时，均指分析纯试剂和GB/T 6682规定的三级水。试验中所用溶液在未注明用何种溶剂配制时，均指水溶液。

原始样品经充分混匀后作为试验样品（简称试样）。

  - 感官指标判定

外观性状：在非直射阳光条件下，取样品进行目测。

  - 鉴别测试

- 5.3.1试剂和仪器

试验中所用的试剂和仪器：

a）硫酸；

b）香兰素-乙醇试液：称取 1.0g香兰素（精确至0.1g）加95%乙醇100ml溶解；

c）氢氧化钾-乙醇试液：按GB/T 603方法配置；

d）水；

e）95%乙醇；

f）己烷；

g）无水硫酸钠；

h）丙酮；

i）电子天平：感量值0.0001g；

j)10ml玻璃试管；

k)恒温搅拌水浴锅；

l)100ml单口烧瓶；

m)玻璃冷凝管；

n)250ml梨型分液漏斗；

o)三角漏斗；

p)毛细管；

q）橡皮圈；

r）1号温度计；

s)250ml玻璃烧杯；

t)三用紫外分析灯；

u）量筒；

v）电冰箱。

- 5.3.2操作过程

5.3.2.1 甘草亭酸鉴别

取试样0.0010g置于玻璃试管中，用量筒称取硫酸3ml加入玻璃试管，在恒温搅拌水浴锅中加热5分钟后，得溶液（1）用波长360nm附近的紫外灯照射时，发出黄色的荧光。

向溶液（1）中加入香兰素-乙醇试液2ml时，液体呈深红紫色。

5.3.2.2 硬脂基鉴别

另取试样1.0g置于单口烧瓶中，加入氢氧化钾一乙醇试液20ml，装上回流冷却器（k、l、m、），在恒温搅拌水浴锅中于70-80℃下，加热6小时。冷却后，用水10ml和95%乙醇10ml转移到分液漏斗中，加入己烷50ml， 摇荡混合后静置，分取已烷层。再同样操作2次，将得到的已烷层水洗，然后加无水硫酸钠5g，摇荡混合后用三角漏斗过滤，滤液置于单口烧瓶中，在恒温搅拌水浴锅上蒸发干涸后，加丙酮10ml，加热溶解，冷却使产生结晶,过滤。再同样操作2次,测定所得结晶的熔点(5.3.2.3)为54-61℃。

5.3.2.3 熔点测定

- 将结晶小心加热尽可能在低温溶解，使用长度约120mm两端开口的毛细管吸入试料至高度约10mm（注意勿使气泡进入毛细管），不使内容物从毛细管流出，将毛细管在10℃以下放置24小时，再在电冰箱中冰冷（-5至-10℃）状况下放置2小时以上。将内容物的位置用橡皮圈固定在1号温度计水银球的中央外侧，放入装有水的250ml烧杯中，使内容物上端在水面下10mm位置，将水不断搅拌加温（恒温搅拌水浴锅），到达预计熔点低5℃的温度时，减慢加热速度，以每分钟上升1℃的速度继续加热。当毛细管中的试料上浮时，读取温度计作为熔点。

    - 仪器

- 毛细管显微熔点仪；

- 毛细熔点管；

- 研钵；

- 玻璃管：长约0.8m；

- 玻璃板；

- 基准品：奈。

    - 操作方法

5.4.2.1 样品处理

将试样放入研钵研细，取一支或数支清洁、干燥的毛细熔点管，将其开口端插入样品中，装入样品。取一长约0.8米的干燥玻璃管，直立于玻璃板上，将装有试样的熔点管在其中投落至少20次，使熔点管内样品紧缩至3-4mm高。

5.4.2.2 仪器校正和测定

以奈（基准品）为对照样品，对毛细管显微熔点仪进行验证，验证无误后，设定升温程序。68℃开始每分钟升温0.5℃，进行熔点测定。

  - 干燥失重的测定

    - 仪器

试验中所用的仪器如下：

a）电子天平：感量0.0001g；

b）称量瓶；

c）五氧化二磷；

d）真空干燥器。

    - 操作方法

称取试样1.0g（m，精确至0.0001g）平铺于恒重的称量瓶中（m1），并将瓶盖去下置于称量瓶旁（或将瓶盖半开），放入内置五氧化二磷的真空干燥器中，室温减压干燥6小时，称重（m2）。

    - 结果计算

干燥减量的质量分数w1按公式计算：

w1=m1−m2m×100%

式中：

m1—干燥前试样加称量瓶的质量，单位为克（g）；

m2—干燥后试样加称量瓶的质量，单位为克（g）；

m —试样质量的数值，单位为克（g）。

实验结果以两次平行测定结果的算术平均值为测定结果（保留一位小数）。在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于1.0％。

  - 炽灼残渣的测定

    - 试剂和仪器

试验中所用的试剂和仪器如下：

a）硫酸；

b）高温炉；

c）电子天平(感量0.0001g)；

d）坩埚。

    - 操作过程

用高温炉将坩埚炽灼至恒重，精密称定后，称取1.0g（精确至0.0001g）干燥后的样品（m5），置已炽灼至恒重的坩埚中，缓缓炽灼至完全炭化，放冷；加硫酸0.5～1ml使湿润，低温加热至硫酸蒸气除尽后，在700～800℃炽灼使完全灰化，移置干燥器内，放冷，精密称定后（m3），再在700～800℃炽灼至恒重（恒重，除另有规定外，系指供试品连续两次炽灼后称重的差异在0.3mg以下的重量；炽灼至恒重的第二次称重应在继续炽灼30分钟后进行。），即得（m4）。

    - 结果计算

炽灼残渣以质量分数w2按下式计算：

w2=m3−m4m5×100%

式中：

m3—灼烧后坩埚加灰分的质量,单位为克(g);

m4—坩埚的质量,单位为克(g);

m5—试样的质量,单位为克(g)。

实验结果以平行测定结果的算术平均值为准（保留一位小数）。在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于1.0％。

  - 硬脂醇甘草亭酸酯含量（HPLC）法

试样经95%乙醇溶解，过滤，用高效液相色谱仪测定，面积归一法计算含量。

- 5.7.1试剂、材料和仪器

试验中所用的试剂和仪器如下：

a）95%乙醇；

b）乙腈：色谱级；

c）乙酸铵：色谱级；

d）水：符合GB/T 6682一级水规定；

e）0.45μm滤膜（有机相）；

f）高效液相色谱仪：配有紫外检测器或二极管阵列检测器；

g）电子天平：感量0.0001 g；

h）10mmol/L乙酸铵溶液：称取0.770g乙酸铵（精确至0.001g），用水溶解定溶至1000ml；

i)100ml容量瓶；

j）流动相配置：乙腈：10mmol/L乙酸铵溶液=85:15（v/v），混匀，并经0.45 μm滤膜（有机相）过滤，充分脱气；

k）标准试样溶液：称取试样0.020g（精确至0.0001g），置100ml容量瓶中，加95﹪乙醇溶解并稀释至刻度，摇匀，滤过，弃去初滤液，取续滤液作为供试品溶液。

- 5.7.2参考色谱条件

色谱柱：苯基己基柱，250mm×4.6mm，5μm，或等效分离效果的色谱柱；

- 流动相：乙腈:10mmol/L的乙酸铵溶液＝85:15；

检测波长：250nm；

流速：1.0 ml/min；

柱温：35℃；

进样量：10 μL。

- 5.7.3测定与计算

在5.7.2的色谱条件下，精密量取供试品溶液20ul，注入高效液相色谱仪分析。

在5.7.2的色谱条件下，精密量取经0.45um滤膜过滤的95%乙醇20ul，注入高效液相色谱仪分析，确定溶剂峰，并以此为依据确定起始积分时间。

按照面积归一法进行计算，应扣除溶剂峰，从溶剂峰后的起始积分时间开始积分。

  - 乙醇溶解性

    - 试剂和器材

a）电子天平：感量0.01g；

b）50ml比色管；

c）95%乙醇。

    - 操作过程

称取试样0.20g置于50ml比色管中，加入乙醇30ml溶解，液体几乎无色澄明。

  - 甘草亭酸

    - 试剂和仪器

a）氯仿；

b）95%乙醇；

c）酚酞指示液：按GB/T 603方法配置；

d）0.1N氢氧化钾-乙醇试液：按GB/T 601方法配置；

e）稀盐酸；

f）50ml比色管；

g）电子天平：感量0.01g。

    - 操作过程

称取试样1.0g，加入等容量的预先中和的氯仿和95%乙醇混合溶液10ml，酚酞指示液3滴，0.1N的氢氧化钾—乙醇液0.4ml时，溶液呈红色。

  - 氯化物的测定

    - 试剂和仪器

试验中所用的试剂和仪器如下：

a）0.0165g/L标准氯化钠溶液：按GB/T 602进行配置和标定；

b）17.5g/L硝酸银试液：称取17.5g（精确至0.001g）硝酸银于烧杯，加水适量溶解后至容量瓶定容至100ml，摇匀。置于具塞的棕色试剂瓶中，注意避光保存；

c）硝酸；

d）稀硝酸：取硝酸10.5ml置于100ml容量瓶，加水稀释定容至100ml，即得。本液含HNO3应为9.5％～10.5％；

e）氯仿；

f）95%乙醇；

g）电子天平：感量0.001g；

h）50ml纳氏比色管；

i）100ml容量瓶；

j）1000ml容量瓶；

k）带塞棕色试剂瓶。

    - 操作过程

5.10.2.1 对照液制备

取氯仿10ml置于50ml纳氏比色管，加入95%乙醇30ml，再分别加入标准氯化钠溶液10ml和硝酸银试液1ml，摇匀静置10分钟。

5.10.2.2 供试液制备

称取试样0.20g于50ml纳氏比色管，依次加入氯仿10ml，乙醇30ml溶解，再分别加入稀硝酸3ml和硝酸银试液1m1，放置10分钟时，与对照液进行浑浊度比较不得更浓。

  - 硫酸盐的测定

    - 试剂及仪器

试验中所用的试剂和仪器如下：

a）25%氯化钡溶液：称取氯化钡25g（精确至0.001g）于100ml烧杯中，加水溶解使成100ml后置于100ml容量瓶定容，即得；

b）乙酸；

c）稀乙酸：取乙酸60ml于1000ml容量瓶中，加水稀释定容至1000ml，即得；

d）氯仿；

e）95%乙醇；

f）0.181g/L标准硫酸钾溶液：称取硫酸钾0.181g（精确至0.0001g）于1000ml容量瓶中，加水适量使溶解并稀释至刻度，摇匀，即得（每1ml相当于100μg的SO42-）；

g）50ml纳氏比色管；

h）1000ml容量瓶；

i）100ml容量瓶

j）100ml烧杯；

k）电子天平：感量0.0001g。

    - 操作过程

5.11.2.1 对照液制备

称取标准硫酸钾1.5ml置于50ml纳氏比色管，分别依次加入氯仿10ml、乙醇30ml、水4ml、稀醋酸1ml和氯化钡试液2ml，摇匀。

5.11.2.2 供试液制备

称取试样0.10g（精确至0.0001g），分别加入氯仿10ml、乙醇30ml溶解，再加入水4ml，稀醋酸1ml和氯化钡试液2ml，摇匀，与对照液进行浑浊度比较不得更浓。

- 5.12铅的测定

按照《化妆品安全技术规范》2015版铅的测定第一法 石墨炉法原子吸收光谱法的规定进行。

- 5.13镉的测定

按照《化妆品安全技术规范》2015版镉的测定第一法 石墨炉法原子吸收光谱法的规定进行。

- 5.14砷的测定

按照《化妆品安全技术规范》2015版砷的测定第一法 氢化物原子荧光光度法的规定进行

- 5.15汞的测定

按照《化妆品安全技术规范》2015版汞的测定 第一法  氢化物原子荧光光度法或第二法 汞分析仪法的规定进行

- 5.16微生物指标的测定

按照《化妆品安全技术规范》2015版中规定的方法检验。

- 5.17净含量检验

净含量检验按JJF1070《定量包装商品净含量计量检验规则》中规定的方法进行检验。

- 检验规则

  - 检验分类

    - 出厂检验

本标准技术要求中的感官指标、鉴别试验、理化指标、杂志指标、卫生指标为出厂检验项目。

    - 型式检验

本标准技术要求中所规定的全部项目为型式检验项目，正常情况下每三个月进行一次型式检验。出现以下情况也应进行型式检验：

(a)更新关键生产工艺时；

(b)主要原料有变化时；

(c)停产6个月以上又恢复生产时；

(d)国家质量监督机构或用户提出进行型式检验要求时；

(e)相应法律法规发生改变时。

    - 接受检验

顾客有权按照供需双方所签订合同的有关条款及本标准的规定，对所收到的化妆品用硬脂醇甘草亭酸酯进行验收，验收应在货到之日起的15日内完成。

  - 组批与抽样规则

- 6.2.1 以一次交货的同规格产品为一批

- 6.2.2 产品应先由生产企业质检部门按本标准规定检验合格，出具检验报告方可出厂，收货单位按本标准验收。

    - 抽样

      - 每个检验批的产量不得超过生产厂每班的产量。据物料单元数目按GB/T6678的规定确定采样单位数，选定采样单位后，打开包装一次采取微生物检验用样及其他检验用样。

      - 采样：微生物检验用样的采样按无菌操作要求进行；其他检验用样将采样器插入采样单元料层的3/4处采取样品，取出不少于100g的样品，采出的样品迅速混匀，经缩分后分装于清洁、干燥的容器中，微生物检验用样的制样按无菌操作要求进行。样品容器应粘贴标签，注明：生产厂名、产品名称、生产批号、采样日期和采样者姓名。样品一份用于检验，另一份保存三个月备查。待检样品应置室温阴凉、干燥密闭保存。

  - 判定规则

检验结果按照GB8170修约至规定位数，对照限定值确定检验的产品是否可以通过验收。检验结果如不符合要求时，应重新自两倍的包装中采样复验，复验结果仍不符合要求时，则整批产品作不合格品处理。

  - 仲裁

如交收双方对产品检验结果发生异议时，双方可协商解决，必要时，可共同选定仲裁结构按本标准检验裁定。

  - 存样和样本保留

每批验收产品需保留样品作存样，样本保留至保质期满后半年。

- 标志、包装、运输、贮存、保质期

  - 标志

包装容器上都应贴有牢固明显的标志，内容包括：产品名称、生产厂名、厂址、商标、生产批号或生产日期、净重等。

  - 包装

本产品要求用内有一层食品级聚乙烯塑料袋，外包装用瓦楞纸箱或纸板桶，也可与用户协商确定。

  - 运输

本产品在装卸、运输过程中应放在清洁、干燥的场所，不得与有毒物混装、混运或一起存放。

  - 贮存

本品应避光、密封贮存

  - 保质期

在符合本标准包装、运输和贮存条件下，自生产之日起保质期至少为5年，超过保质期可重新检验，检测结果符合本标准要求时，产品仍可使用。

________________________