结晶柏木脑

Cedrol Crystals

（征求意见稿）

XXXX- XX-XX发布

XXXX- XX - XX实施

中国香料香精化妆品工业协会   发布

ICS 71.100.60

Y41

团体标准

T/CAFFCI XXXX-XXXX

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国香料香精化妆品工业协会提出。

本标准由中国香料香精化妆品工业协会归口。

本标准起草单位：格林生物科技股份有限公司。

本标准主要起草人：张静静、杨雷、陈伟琴。

结晶柏木脑

范围

本标准规定了结晶柏木脑的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于对以柏木粗脑为原料经重结晶提纯而制得的结晶柏木脑的质量进行分析评价。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 11538-2006       精油 毛细管柱气相色谱分析通用法

GB/T 14454.2          香料 香气评定法

GB/T 14457.3          香料 熔点测定法

化学名称、CAS号、分子式、结构式、相对分子质量

化学名称：[3R-(3α, 3aβ, 6α, 7β, 8aα) ]-八氢-3,6,8,8-四甲基-1H-3a,7-亚甲基甘菊环-6-醇

  - CAS号：77-53-2

分子式：C15H26O

  - 结构式：

  - 相对分子质量：222.37（按2017年国际相对原子质量）

要求

技术指标

结晶柏木脑应符合表1的规定。

表1 结晶柏木脑技术指标

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 色状 | 白色至米色结晶体 |
| 香气 | 甜而柔和的木香香气 |
| 熔点 ℃ ≥ | 81.0 |
| 结晶柏木脑含量（气相色谱法）， w/% ≥ | 98.0 |

试验方法

色状

将试样置于比色管内，用目测法观察。

香气

- 按 GB/T 14454.2规定进行。

熔点

- 按GB/T 14457.3的规定进行。

结晶柏木脑含量（气相色谱法）

仪器

a）气相色谱仪：按 GB/T 11538-2006 中第5章的规定；

b）柱：毛细管柱；

c）检测器：氢火焰离子化检测器。

测定方法

按 GB/T 11538-2006 中 10.4 规定的面积归一化法测定。

重复性及结果表示

按 GB/T 11538-2006 中 11.4 的规定进行，应符合要求。

结晶柏木脑典型气相色谱图（面积归一化法）参见附录A。

检验规则

出厂检验

出厂检验项目按表1要求进行，应保证出厂的每批产品都符合本标准要求。

型式检验

型式检验项目按表1要求进行

在下列情况之一时应进行型式检验：

正常生产时每批都要进行；

新产品试制鉴定时；

正式生产后，原料或工艺有较大变化，可能影响产品质量时；

产品长期停产后，恢复生产时；

验收结果与上次型式检验结果有较大差异时；

国家质量监督机构提出进行例行检验的要求时。

组批

同一配方质量等同的产品为一个批次。每批次重量、包装单位无限制。

抽样

相同批次的产品，包装单位1～2个，全抽;3～100抽取2个;100个以上增加部分再抽取3%。用取样器

从每个包装单位中均匀抽取试样30ml～100ml,将所抽取的试样全部置于混样器内充分混匀，分别装入两个清洁、干燥、密闭的惰性容器中，避光保存。容器上贴标签，注明：生产产名、产品名称、生产日期、批号、数量及取样日期，一瓶做检验用，另一瓶留存备查。

判定规则

产品的各项技术指标检验结果若符合本标准的规定，则判定为合格。若经检验有不合格项，则应加倍取样进行复验，并以复验结果为准。若复验合格，则判定该批产品为合格。若仍不合格，则判定该批产品为不合格

标志、包装、运输、贮存、保质期

- 7.1  标志

产品标志应至少包含以下内容：产品名称、生产厂名、地址、批号、净含量、生产日期、保质期等，如有特殊要求，按要求进行标志。

  - 包装

本产品应装于清洁、干燥、无杂味、密封性好的容器中；必要时加纸、木箱外包装或打托盘包装；有特殊要求，按要求包装。

  - 运输

在运输过程应轻装轻卸，防止日晒雨淋，不得与有毒、有害物质混装、混运，有特殊要求，按要求进行。

- 7.4  贮存

- 本产品应充氮密闭保存，贮存在阴凉、干燥、通风处，避免杂气污染，远离火源。

- 7.5  保质期

在符合规定的贮存条件、包装完整、未经启封的情况下，本产品保质期不少于60个月。

（资料性附录）
结晶柏木脑典型气相色谱图（面积归一化法）

操作条件

a)柱：毛细管柱，长30m,内径0.25mm

b)固定相：FFAP（硝基对苯二甲酸改性的聚乙二醇）

c)膜厚：0.25μm

d)色谱柱温度：线性程序升温从150℃，初始时间0min，升温速率5℃/min，200℃恒温20min。

e)进样口温度：250℃

f)检测器温度：280℃

g)检测器：氢火焰离子化检测器

h)载气：氮气

i)载气压力：19.28psi

j)进样量：约0.2μl（约0.2g样品溶于1.5ml正戊醇中）

k)分流比：30:1

1-结晶柏木脑

结晶柏木脑典型气相色谱图

__________________________