龙脑烯醛

Campholenic Aldehyde

（征求意见稿）

XXXX- XX-XX发布

XXXX- XX - XX实施

中国香料香精化妆品工业协会   发布

ICS 71.100.60

Y41

团体标准

T/CAFFCI XXXX-XXXX

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国香料香精化妆品工业协会提出。

本标准由中国香料香精化妆品工业协会归口。

本标准起草单位：格林生物科技股份有限公司。

本标准主要起草人：张静静、张晓龙、范亚新。

龙脑烯醛

范围

本标准规定了龙脑烯醛的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于对以α蒎烯等为原料经化学反应制得的龙脑烯醛的质量进行分析评价。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 11538-2006       精油 毛细管柱气相色谱分析通用法

GB/T 11540            香料 相对密度的测定

GB/T 14454.2          香料 香气评定法

GB/T 14454.4          香料 折光指数的测定

GB/T 14454.5          香料 旋光度的测定

GB/T 14455.5          香料 酸值或酸含量的测定

化学名称、CAS号、分子式、结构式、相对分子质量

化学名称：2,2,3-三甲基环戊-3-烯-1-乙醛

  - CAS号：4501-58-0

  - 分子式：C10H16O

  - 结构式：

  - 相对分子质量：152.23（按2017年国际相对原子质量）

要求

技术指标

龙脑烯醛应符合表1的规定。

表1 龙脑烯醛技术指标

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 色状 | 无色至淡黄色液体 |
| 香气 | 草药香、木香和琥珀香 |
| 折光指数（20℃） | 1.4600～1.4800 |
| 相对密度（25℃/25℃） | 0.9130～0.9240 |
| 酸值（以KOH计）/(mg/g) ≤ | 1.0 |
| 龙脑烯醛含量（气相色谱法）， w/% ≥ | 85.0 |
| 旋光度（20℃） ° | -6.0～+6.0 |

试验方法

色状

将试样置于比色管内，用目测法观察。

香气

- 按 GB/T 14454.2规定进行。

折光指数

- 按GB/T 14454.4的规定进行。

相对密度

按GB/T 11540的规定进行。

酸值

按GB/T 14455.5的规定进行

龙脑烯醛含量（气相色谱法）

仪器

a）气相色谱仪：按 GB/T 11538-2006 中第5章的规定；

b）柱：毛细管柱；

c）检测器：氢火焰离子化检测器。

测定方法

按 GB/T 11538-2006 中 10.4 规定的面积归一化法测定。

重复性及结果表示

按 GB/T 11538-2006 中 11.4 的规定进行，应符合要求。

龙脑烯醛典型气相色谱图（面积归一化法）参见附录A。

旋光度

按GB/T 14454.5的规定。

检验规则

出厂检验

出厂检验项目按表1要求进行，应保证出厂的每批产品都符合本标准要求。

型式检验

型式检验项目按表1要求进行

在下列情况之一时应进行型式检验：

正常生产时每批都要进行；

新产品试制鉴定时；

正式生产后，原料或工艺有较大变化，可能影响产品质量时；

产品长期停产后，恢复生产时；

验收结果与上次型式检验结果有较大差异时；

国家质量监督机构提出进行例行检验的要求时。

组批

同一配方质量等同的产品为一个批次。每批次重量、包装单位无限制。

抽样

相同批次的产品，包装单位1～2个，全抽;3～100抽取2个;100个以上增加部分再抽取3%。用取样器

从每个包装单位中均匀抽取试样30ml～100ml,将所抽取的试样全部置于混样器内充分混匀，分别装入两个清洁、干燥、密闭的惰性容器中，避光保存。容器上贴标签，注明：生产产名、产品名称、生产日期、批号、数量及取样日期，一瓶做检验用，另一瓶留存备查。

判定规则

产品的各项技术指标检验结果若符合本标准的规定，则判定为合格。若经检验有不合格项，则应加倍取样进行复验，并以复验结果为准。若复验合格，则判定该批产品为合格。若仍不合格，则判定该批产品为不合格

标志、包装、运输、贮存、保质期

- 7.1  标志

产品标志应至少包含以下内容：产品名称、生产厂名、地址、批号、净含量、生产日期、保质期等，如有特殊要求，按要求进行标志。

  - 包装

本产品应装于清洁、干燥、无杂味、密封性好的容器中；必要时加纸、木箱外包装或打托盘包装；有特殊要求，按要求包装。

  - 运输

在运输过程应轻装轻卸，防止日晒雨淋，不得与有毒、有害物质混装、混运，有特殊要求，按要求进行。

- 7.4  贮存

- 本产品应充氮密闭保存，贮存在阴凉、干燥、通风处，避免杂气污染，远离火源。

- 7.5  保质期

在符合规定的贮存条件、包装完整、未经启封的情况下，本产品保质期不少于12个月。

（资料性附录）
龙脑烯醛典型气相色谱图（面积归一化法）

操作条件

a)柱：毛细管柱，长30m,内径0.25mm

b)固定相：HP-5（5%苯基）-甲级聚硅氧皖）

c)膜厚：0.25μm

d)色谱柱温度：程序升温：初始温度70℃，初始时间：2min,一阶速率;10℃/min,一阶终止温度120℃，一阶保持时间：0min, 二阶速率;20℃/min,二阶终止温度：210℃，二阶保持时间：20min

e)进样口温度：250℃

f)检测器温度：280℃

g)检测器：氢火焰离子化检测器

h)载气：氮气

i)载气压力：16.5psi

j)进样量：约0.1μl

k)分流比：50:1

1-龙脑烯醛

龙脑烯醛典型气相色谱图

__________________________