《化妆品用原料 铁皮石斛茎提取物》团体标准编制说明

一、标准起草的基本情况（包括简要的起草过程、主要起草单位、起草人等）

铁皮石斛是兰科草本植物，主要集中分布在南部及西南地区，主要有云南、贵州、广西、广东、贵州等地。据文献报道铁皮石斛中的石斛多糖具有显著的保湿、滋润及抗氧化功效，因此石斛多糖的含量多少决定了铁皮石斛的护肤效果。在最新发布的《已使用化妆品原料名称目录》（2015版）中收录了铁皮石斛（Dendrobium Candidum）茎提取物，与《中华人民共和国药典》（2015版）一部记载的铁皮石斛为铁皮石斛的干燥茎保持一致。

铁皮石斛，始载于《神农本草经》，被列为上品，具有益胃生津，滋阴清热的作用。铁皮石斛在中国其它典籍亦有记载，《中国药学大词典》称铁皮石斛“专滋肺胃之气液，气液冲旺，肾水自生”；《道藏》将石斛位居“中华九大仙草”之首；《神农本草经》称铁皮石斛具有“轻身延年”作用。于2020年1月，被国家卫生健康委员会正式纳入药食同源名单中。现代科学研究表明：铁皮石斛中首要活性成分为铁皮石斛多糖，具有抗肿瘤、抗病毒、抗衰老及抗疲劳等功效，被广泛应用于药品、功能性食品和化妆品等领域中。

研究表明，铁皮石斛多糖通过促进水通道蛋白AQP3的表达，将肌肤中内源性的水、甘油等小分子运输进入表皮，从而直接或间接的发挥皮肤保湿功效。且有专利报道，铁皮石斛多糖具有调节时钟基因clock、bmal1表达，这两个基因形成Clock/Bmal1异二聚体可以促进Per和Cry基因的转录，而Cry与Per基因形成的异源二聚体过量时，又能抑制Bmal和Clock的活性，进而形成在24小时期间波动的反馈回路，从而使肌肤节律回归健康轨道。此外，铁皮石斛中中菲类、联苄成分对多种自由基具有清除作用，表明铁皮石斛可能具有一定的抗衰老作用。以上的研究结果均表明铁皮石斛在化妆品的开发和应用中具有良好的前景。

迄今为止，化妆品行业中对于铁皮石斛茎提取物的质量控制部分仍旧一片空白。因为没有相应的行业标准，所以各企业均按照自行拟定的标准对样品进行质量控制。加之各企业技术指标差异较大，质量控制标准高低不一，使得市场上的铁皮石斛茎提取液质量较为混乱。化妆品行业标准的拟定可以规范市场现状，提高产品的质量，最终使得混乱的局面得以控制。

基于上述情况，拟制定《化妆品用原料 铁皮石斛（Dendrobium Candidum）茎提取物》团体标准，界定护肤用铁皮石斛护肤化妆品科学合理应用，活性成分石斛多糖的含量测定拟参照《中华人民共和国药典》(2015版)一部多糖含量的测定方法（282页）和《QB/T 2488-2006 化妆品用芦荟汁、粉》。该标准的建立，对化妆品用铁皮石斛茎提取物的生产、质量管理及应用，将具有很好的指导意义和借鉴价值。

1、任务来源

2019年8月本标准经中国香料香精化妆品工业协会审议通过立项，通知见《关于2019年中国香料香精化妆品工业协会团体标准（第二批）立项公示的通知》（香化协字[2019] 39号）。

2、主要工作过程

2019年8月21日相关起草单位北京植物医生生物科技有限公司、中国科学院昆明植物研究所、北京东方淼森生物科技有限公司、太和康美（北京）中医研究院有限公司成立标准起草小组，北京植物医生生物科技有限公司刘德海同志任组长，中国科学院昆明植物研究所胡江苗同志及北京东方淼森生物科技有限公司邱显荣同志任副组长、中国科学院昆明植物研究所杨柳同志及太和康美（北京）中医研究院有限公司刘有停、张卫红等人为组员。

广泛收集国内外铁皮石斛茎提取物的相关标准及分析测试技术资料。并进行了大量的研究分析、资料查证及方法的确认工作，编制出《化妆品用原料 铁皮石斛茎提取物》的标准工作组讨论稿。经进一步验证结合反馈的意见，对标准工作组讨论稿进行了认真的修改，于2019年12月形成了标准征求意见稿，由组长审核后报中国香料香精化妆品工业协会化妆品部。

3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

北京植物医生生物科技有限公司、中国科学院昆明植物研究所、北京东方淼森生物科技有限公司、太和康美（北京）中医研究院有限公司。

主要成员：

所做的工作：

-刘德海任工作组组长，主持全面协调工作；

-胡江苗、邱显荣为本标准主要持笔人负责本标准的起草、编写；

-刘有停负责对不同批次产品生产质量进行全面汇总和分析；

-杨柳、张卫红负责广泛搜集和检索国内石斛多糖的分析测试技术资料，进行研究分析、资料查证等工作。

- 与我国有关法律法规和其他标准的关系

铁皮石斛多糖含量，参照《中华人民共和国药典》(2015版)一部多糖含量的测定方法（282页）和《QB/T 2488-2006 化妆品用芦荟汁、粉》。

理化指标、重金属及微生物指标，根据《化妆品安全技术规范》2015版的规定编制。农药残留指标，参考《中华人民共和国药典》2015版四部通则制定。

- 国外有关法律、法规和标准情况的说明

据查证，目前尚无化妆品用铁皮石斛茎提取物国际标准或国外先进标准。

- 标准的制（修）订与起草原则

本标准的制定符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

本标准起草过程中，主要按GB/T 1.1－2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》进行编写。本标准制定过程中，主要参考了以下标准或文件：

GB/T 1.1-2009 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 601 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 602 化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备

GB/T 603 化学试剂 实验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T 6678 化工产品采样总则

GB/T 6680 液体化工产品采样通则

GB/T 6682 分析实验室用水规格和实验方法（ISO03696：1987，MOD）

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

《化妆品安全技术规范》（2015版）（国家食品药品监督管理总局公告2015年第268号）

《中华人民共和国药典》（2015版）一部

《中华人民共和国药典》（2015版）四部

五、各项技术内容确定依据

《中华人民共和国药典》(2015版)一部多糖含量的测定方法（282页）和《QB/T 2488-2006 化妆品用芦荟汁、粉》（验证报告附后），根据《中华人民共和国药典》2015版四部通则制定农药残留量的标准和方法；依据《化妆品安全技术规范》2015版中制定重金属和微生物的标准与方法。

本标准遵从在保证化妆品安全和原料有效的前提下兼顾国内实际生产状况的原则。

六、征求意见的采纳情况（附《征求意见汇总处理表》、重大意见分歧的处理结果和依据）

七、标准实施日期和实施建议

建议本标准批准发布30日后实施。

八、其他需要说明的事项（含涉及专利情况说明）

目前铁皮石斛的专属性研究较少，基于铁皮石斛多糖结构和性质的研究现状以及相关的研究和检测方法复杂性（需要大型仪器设备，检测成本高，不利于工业化应用），本标准在制定时，尚未对铁皮石斛特征性多糖制定相关指标，后续本标准制定的研究单位会继续联合开展相关的研究，根据研究结果再对本标准进行改善。

验证报告

1.试剂与仪器

1.1试剂

| 试剂名称 | 规格 | 厂家 |
| --- | --- | --- |
| 浓硫酸 | 500ml/瓶，分析纯 | 国药集团化学试剂有限公司 |
| 苯酚 | 500g/瓶，分析纯 | 国药集团化学试剂有限公司 |
| 无水葡萄糖 | 500g/瓶，分析纯 | 国药集团化学试剂有限公司 |
| 95%乙醇 | 500ml/瓶，分析纯 | 国药集团化学试剂有限公司 |

1.2仪器

| 仪器名称 | 型号 | 厂家 |
| --- | --- | --- |
| 紫外分光光度计 | TU-1810PC | 北京普析通用仪器有限责任公司 |
| 固式混匀仪 | MX-F | 京君龙实验仪器（北京）有限公司 |
| 分析天平 | ME204 | 梅特勒托利多仪器（上海）有限公司 |
| 移液枪 | 0.5-5ml | 德国艾本德（eppendorf） |
| 移液枪 | 100-1000ul | 德国艾本德（eppendorf） |
| 温度计 | 0-100℃ | 国药集团化学试剂有限公司 |
| 试管 | 18*180mm | 国药集团化学试剂有限公司 |
| 烧杯 | 100mL/250ml | 国药集团化学试剂有限公司 |
| 容量瓶 | 50ml/100ml/250ml | 国药集团化学试剂有限公司 |
| 移液管 | 5ml | 国药集团化学试剂有限公司 |
| 量筒 | 250ml | 国药集团化学试剂有限公司 |
| 塑料试管帽 | / | / |
| 尖底离心管 | 50ml | / |
| 比色皿 | 光程为 1cm 的玻璃比色皿 | / |
| 计时器 | / | / |

2.溶液

2.1去离子水：电导率≤40us/cm，pH5.0-7.5；

2.2葡萄糖标准溶液

称取经105℃干燥至恒重的无水葡萄糖50.8mg，用去离子水溶解并定容于100mL容量瓶中，得浓度为0.508mg/mL 葡萄糖储备液，置于4℃冰箱保存。用移液枪移取葡萄糖储备液8.000mL，用去离子水定容于50mL 容量瓶中即浓度为0.08128mg/mL葡萄糖标准溶液。

2.3葡萄糖标准溶液Ⅰ（回测）

称取经105℃干燥至恒重的无水葡萄糖0.0538g，用去离子水溶解并定容到100mL容量瓶中，混匀得浓度为0.538mg/mL葡萄糖标准液（回测液）。再将葡萄糖标准液（回测液）稀释10倍及25倍，得浓度为0.0538mg/mL的葡萄糖标准液（回测液1）及浓度为0.02152mg/mL的葡萄糖标准液（回测液2）；

2.4  5%苯酚液

苯酚（针状无色结晶）50.0g，加水950mL，混匀得5%的苯酚液，置棕色瓶中备用。

2.5淀粉标准溶液

称取0.10g左右淀粉，先加入几滴凉水欲溶，用85ml沸水冲溶，冷却最后定容于100ml容量瓶中。

2.6淀粉多糖标准溶液

移取3.000ml淀粉标准（2.5）溶液于50ml尖底离心管中，加入27.0ml95%乙醇，4℃下静置12h，于5000r/min转速离心30min，弃去上清液，将沉淀物用约60℃热水充分溶解，并用60℃热水洗涤离心管共三次，合并洗涤液并入到100ml容量瓶中。

2.7样品多糖的提取

移取3.000ml样品于50ml尖底离心管中，加入27.0ml95%乙醇，4℃下静置12h，于5000r/min转速离心30min，弃去上清液，将沉淀物用约60℃热水充分溶解，并用60℃热水洗涤离心管共三次，合并洗涤液并入相应的容量瓶中。（稀释倍数根据样品的多糖决定）

2.8检测样品时配制的淀粉多糖标准溶液及葡萄糖标准溶液配制过程与2.3、2.5、2.6一致，只是浓度不同。

3. 标准曲线绘制

3.1标准曲线测定过程

注意：取7组试管，除空白为1支外，其余6组每组均为3支平行试管。

| 所加试剂 | 空白对照 | 标液1 | 标液2 | 标液3 | 标液4 | 标液5 | 标液6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.08128mg/mL葡萄糖标准溶液/mL | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 1.000 | 1.250 | 1.500 |
| 去离子水/mL | 2.000 | 1.750 | 1.500 | 1.250 | 1.000 | 0.750 | 0.500 |
| 5%苯酚/ml | 1ml |  |  |  |  |  |  |
| 每加一支试管及时混匀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 浓硫酸/ml | 5ml |  |  |  |  |  |  |
| 每加一支试管及时混匀，混匀后，放置5min |  |  |  |  |  |  |  |
| 全部放入沸水中，沸水浴15min |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却至室温，490nm处测吸光值 |  |  |  |  |  |  |  |

3.2所测吸光值如下：

| 测试液 | 空白吸光值 | 吸光值（已扣除空白吸光值） |  |  | 平均吸光值 | 理论浓度（mg/mL） | 准确度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标液1 | 0.012 | 0.171 | 0.177 | 0.174 | 0.174 | 0.01016 | 96.0 |
| 标液2 |  | 0.339 | 0.337 | 0.343 | 0.340 | 0.02032 | 99.7 |
| 标液3 |  | 0.494 | 0.516 | 0.503 | 0.504 | 0.03048 | 100.8 |
| 标液4 |  | 0.658 | 0.678 | 0.663 | 0.666 | 0.04064 | 100.9 |
| 标液5 |  | 0.831 | 0.818 | 0.823 | 0.824 | 0.05080 | 100.4 |
| 标液6 |  | 0.964 | 0.954 | 0.991 | 0.970 | 0.06096 | 98.9 |

3.3标准曲线的绘制

以葡萄糖标准溶液的平均吸光值为横坐标，理论浓度（mg/mL）为纵坐标做图并进行线性回归，得到标准曲线的回归方程为：y=0.0635x-0.0013  R2=0.9995，如下图，并把吸光值带入曲线得准确度。

葡萄糖浓度mg/mL

吸光值

3.4 标准曲线的回测：

选取位于标准曲线内部的两个已知浓度0.0538mg/mL与0.02152mg/mL的回测液2ml重复上述检测步骤进行回测，记录吸光值，并代入上述曲线计算准确度（校验准确度需在95%-105%之间）。

| 测试液 | 空白吸光值 | 吸光值（已扣除空白吸光值） |  |  | 平均吸光值 | 理论浓度（mg/mL） | 准确度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回测液1 | 0.013 | 0.875 | 0.877 | 0.876 | 0.876 | 0.0538 | 101.0 |
| 回测液2 |  | 0.359 | 0.355 | 0.365 | 0.360 | 0.02152 | 100.1 |

4．样品中多糖含量的测定

根据样品中多糖含量的不同，通常在测定前需要对样品多糖提取液（2.7）进行适当倍数的稀释，稀释倍数的确定应以使比色皿里测试液的吸光值在工作曲线所覆盖的范围内，并尽可能位于标准曲线中部，带标测试液的准确度允许范围为90-110%，否则需重新进行测试。

取样品多糖提取液或其稀释液2.000mL 放入试管中，同时于另外试管中以2.000mL淀粉多糖稀释液（2.6）以及适宜浓度的葡萄糖标准溶液进行带标测试，以2.000mL去离子水做空白对照，分别加入苯酚液1.000mL，其余步骤同3.1，分别测量吸光度。每种样品3个平行。

具体数据如下表：

4.1铁皮石斛提取液2019091001相关数据

| 标准品以及样品名称 | 空白吸光值 | 扣除空白后样品吸光值 |  |  | 平均吸光值 | 稀释倍数 | 计算浓度（mg/ml） | 准确度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.001mg/ml淀粉标准溶液 | 0.026 | 0.482 | 0.497 | 0.482 | 0.487 | 100/3 | 0.987 | 98.7 |
| 0.550mg/ml葡萄糖标准溶液 |  | 0.545 | 0.555 | 0.553 | 0.551 | 16 | 0.539 | 98.0 |
| 铁皮石斛提取液2019091001 |  | 0.548 | 0.532 | 0.526 | 0.535 | 300/3 | 3.269 | / |

4.2铁皮石斛提取液2019110801相关数据

| 标准品以及样品名称 | 空白吸光值 | 扣除空白后样品吸光值 |  |  | 平均吸光值 | 稀释倍数 | 计算浓度（mg/ml） | 准确度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.041mg/ml淀粉标准溶液 | 0.026 | 0.514 | 0.520 | 0.521 | 0.518 | 100/3 | 1.054 | 101.2 |
| 0.515mg/ml葡萄糖标准溶液 |  | 0.513 | 0.528 | 0.533 | 0.525 | 16 | 0.512 | 99.5 |
| 铁皮石斛提取液2019110801 |  | 0.501 | 0.495 | 0.512 | 0.503 | 300/3 | 3.062 | / |

4.3铁皮石斛提取液2020011402相关数据

| 标准品以及样品名称 | 空白吸光值 | 扣除空白后样品吸光值 |  |  | 平均吸光值 | 稀释倍数 | 计算浓度（mg/ml） | 准确度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.010mg/ml淀粉标准溶液 | 0.023 | 0.499 | 0.494 | 0.496 | 0.496 | 100/3 | 1.007 | 99.7 |
| 0.540mg/ml葡萄糖标准溶液 |  | 0.560 | 0.556 | 0.563 | 0.560 | 16 | 0.548 | 101.4 |
| 铁皮石斛提取液2020011402 |  | 0.591 | 0.566 | 0.560 | 0.572 | 300/3 | 3.504 | / |

数据来源：韦广辉-《铁皮石斛多糖的研究进展》