异戊醛

Isovaleraldehyde

（征求意见稿）

XXXX- XX-XX发布

XXXX- XX - XX实施

中国香料香精化妆品工业协会   发布

团体标准

T/CAFFCI XXXX-XXXX

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009的规则起草。

本标准由中国香料香精化妆品工业协会提出。

本标准由中国香料香精化妆品工业协会归口。

本标准起草单位：山东新和成药业有限公司。

本标准主要起草人：马啸、肖桂春、王云龙、董新维、杨洪肖。

异戊醛

范围

本标准适用于以异丁烯为原料，经化学反应而制得的日化用异戊醛的质量进行分析评价。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 9722   化学试剂 气相色谱法通则

GB/T 11540   香料 相对密度的测定

GB/T 14454.4   香料 折光指数的测定

GB/T 14454.2   香料 香气评定法

化学名称、CAS号、分子式、相对分子质量

化学名称：3-甲基丁醛

CAS号：590-86-3

分子式：C5H10O

结构式：

相对分子分子量：86.13

要求

色状：无色透明液体

香气：带有果香、脂肪及杏仁气味

异戊醛含量(GC，%)：≥99.0

折光指数（20℃）：1.387-1.391

相对密度（20℃/20℃）：0.795-0.804

试验方法

- 除特别注明外，试验所用试剂为分析纯试剂，水为蒸馏水或相当纯度的水。

色状的测定

将试样置于比色管内，用目测法观察。

  - 5.2  香气测定

- 按 GB/T 14454.2规定。

  - 5.3  异戊醛含量的测定

    - 5.3.1  仪器

a）气相色谱仪：按 GB/T 9722的规定；

b）柱：毛细管柱；

c）检测器：氢火焰离子化检测器。

    - 5.3.2  测定方法

按 GB/T 9722 中 9.2 规定的面积归一化法测定。

    - 5.3.3  重复性及结果表示

按 GB/T 9722 中 10 的规定进行，应符合要求。

异戊醛典型气相色谱图（面积归一化法）参见附录A。

  - 5.4  折光指数测定

  - 按GB/T 14454.4规定的方法进行检测。

  - 5.5  相对密度测定

  - 按GB/T 11540规定的方法进行检测。

检验规则

出厂检验

- 异戊醛应由生产厂质量检验部门负责检验，生产厂应保证出厂产品都符合本标准的要求。每批出厂产品都应附有质量合格证书。

抽样方法

每批的包装单位1个～5个，全抽；5个～400个，取样数按/2+1确定；400个以上，取样数按/4+1确定。当取样数量带小数时，进为整数。开启包装后应先检查水分和杂质，而后振摇使其充分混匀，再用玻璃取样管从每个包装单位中均匀抽取试样50 mL～100 mL，将所抽取的试样全部置于混样器内充分混匀，分别装入两个清洁干燥密闭的惰性容器中，避光保存。容器上贴标签，注明：生产厂名、产品名称、批号、数量、取样日期及取样人。一瓶作检验用，另一瓶留存备查。

- 6.3  验收

验收单位有权按本标准规定的试验方法和检验规则，检验所收到的异戊醛质量是否符合本标准的要求，每一批号作一次验收，不同批号分别验收。

- 6.4  复验

- 如验收结果有一项不符合本标准要求时，可会同生产厂加倍抽取试样复验，最终检验结果以复检结果为准。重新检验结果如仍有指标不合格时，则该批产品不能验收。

- 6.5  争议处理

- 当供需双方对产品质量发生异议时，可由双方协议解决或由法定检验机构进行仲裁。

标志、包装、运输、贮存、保质期

- 7.1  标志

- 产品外包装应注明：产品名称、生产厂名和地址、批号、净含量、生产日期和有效日期、标准编号及相关标志，并应符合的有关部门的规定。订货单位如有特殊要求，可与生产厂另订协议。

  - 包装

- 异戊醛应装于清洁、干燥、无杂味的内涂钢桶内，或按客户要求包装。

  - 运输

在运输过程中应轻装轻卸，防止日晒雨淋，不得与有毒、有害物质混装、混运，并应符合的有关部门的规定。

- 7.4  贮存

- 本产品贮存在干燥、避风的仓库内，避免杂气污染，远离火源。

- 7.5  保质期

- 在符合规定的贮运条件、包装完整、未经启封的情况下，本产品保质期不少于12个月。

（资料性附录）
异戊醛典型气相色谱图（面积归一化法）

操作条件

A.1.1  柱：毛细管柱，长50m，内径0.25mm；

A.1.2  固定相：100%二甲基聚硅氧烷；

A.1.3  膜厚：0.25μm；

A.1.4  检测器：氢火焰离子化检测器；

A.1.5  色谱炉温度：80℃恒温；

A.1.6  检测器温度：200℃；

A.1.7  进样口温度：130℃；

A.1.8  载气：氮气。

A.2  异戊醛典型气相色谱图，见图A.1。

异戊醛

1 — 异戊醛。

图A.1  异戊醛典型气相色谱图

_________________________________