| ICS 71.100.70 Y42 |  |
| --- | --- |

化妆品用原料 异戊二醇

Cosmetic ingredients-Isopentyldiol

XXXX- XX-XX发布

XXXX- XX - XX实施

中国香料香精化妆品工业协会   发布

团体标准

T/CAFFCI XXXX-XXXX

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009的规则起草。

本标准由中国香料香精化妆品工业协会提出。

本标准由中国香料香精化妆品工业协会归口。

本标准起草单位：山东新和成药业有限公司、花安堂生物科技集团有限公司。

本标准主要起草人：邱金倬、马啸、何廷刚、肖桂春、董新维、杨洪肖。

化妆品用原料 异戊二醇

范围

本标准规定了化妆品用原料异戊二醇的要求、试验方法、检测规则以及包装、标志、运输和贮存、保质期。

本标准适用于以3-甲基-3-丁烯醇为原料制得的异戊二醇，可作为保湿剂用于化妆品。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 9722   化学试剂 气相色谱法通则

GB/T 13531.4   化妆品通用检验方法 相对密度的测定

GB/T 13531.7   化妆品通用检验方法 折光指数的测定

GB/T 14454.2   香料 香气评定法

GB/T 6283   化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法（通用方法）

GB/T 7531   有机化工产品灼烧残渣的测定

GB/T 6678   化工产品采样总则

GB/T 6680   液体化工产品采样通则

化学名称、CAS号、分子式、结构式、相对分子质量

  - 化学名称：3-甲基-1,3-丁二醇

  - CAS号：2568-33-4

  - 分子式：C5H12O2

结构式：

  - 相对分子分子量：104.15

要求

性状

  - 本品为无色透明液体，带少许特征性气味。

技术指标

  - 技术指标应符合表1的规定。

  - 表1 技术指标

| - 项目 | - 要求 |
| --- | --- |
| - 异戊二醇含量/（GC，%） ≥ | - 99.0 |
| - 相对密度/（20℃/20℃） | - 0.974-0.982 |
| - 折光指数/（20℃） | - 1.440-1.446 |
| - 酸值/（mg KOH/g） ≤ | - 1.0 |
| - 水分/（%） ≤ | - 1.6 |
| - 汞/（mg/kg） ≤ | - 1 |
| - 铅/（mg/kg） ≤ | - 10 |
| - 砷/（mg/kg） ≤ | - 2 |
| - 镉/（mg/kg） ≤ | - 5 |
| - 灼烧残渣/（%） ＜ | - 0.05 |

试验方法

  - 本标准所用试剂和水，除非另有规定，应使用分析纯试剂和和GB/T 6682-2008规定的三级水。

色状的测定

将试样置于比色管内，以白色为背景在室温和非直射阳关条件下目测。

香气测定按GB/T 14454.2测定。

异戊二醇含量的测定

仪器

a）气相色谱仪：按 GB/T 9722-2006 中第6章的规定；

b）柱：毛细管柱；

c）检测器：氢火焰离子化检测器。

测定方法

按 GB/T 9722-2006 中 9.2 规定的归一法测定。

结果表示

异戊二醇典型气相色谱图（归一法）参见附录A，结果按GB/T 9722-2006 中 9.2 规定的归一法测定组分的质量分数公式进行计算。

相对密度的测定

- 按 GB/T 13531.4的规定测定。

折光指数的测定

- 按GB/T 13531.7的规定测定。

酸值的测定

仪器设备

5.5.1.1  一般实验室仪器；

5.5.1.2  量筒：50 mL；

5.5.1.3  微量滴定管：10mL (分度值0.05mL)；

5.5.1.4  移液管：10ml。

    - 5.5.2  试剂和材料

5.5.2.1  无水乙醇：分析纯；

5.5.2.2  10 g/L酚酞指示剂；

5.5.2.3  0.1mol/L氢氧化钠标准滴定溶液。

    - 5.5.3  试验步骤

量取20mL乙醇注入150mL锥形瓶中，加酚酞指示剂2滴，用氢氧化钠标准溶液滴定至粉红色为终点。称取10ml待测试样于此锥形瓶中，混合均匀，用0.1mol/L氢氧化钠标准溶液滴定至粉红色，并保持30s不褪色为终点，记录消耗的氢氧化钠标准溶液体积V。

    - 5.5.4  结果计算

V×C×56.11

酸值（mgKOH/g）＝———————

10×ρ

式中：C——氢氧化钠标准溶液浓度，mol/l；

V——滴定用去氢氧化钠标准溶液的体积，ml；

ρ——样品的密度，g/ml；

56.11——氢氧化钾的分子量。

    - 5.5.5 允许差

两次平行测定结果的绝对差值不大于0.03。

汞的测定

按《化妆品安全技术规范（2015年版）》。

铅的测定

按《化妆品安全技术规范（2015年版）》。

砷的测定

按《化妆品安全技术规范（2015年版）》。

镉的测定

按《化妆品安全技术规范（2015年版）》。

灼烧残渣

按 GB/T 7531的规定测定。

检验规则

出厂检验

- 异戊二醇应由生产厂质量检验部门负责检验，生产厂应保证出厂产品符合本标准的所有要求。每批出厂产品都应附有质量合格证书。

抽样方法

抽样按GB/T 6678中规定的抽样方案及GB/T 6680中规定的抽样方法进行。每批的包装单位1个-5个，全抽；5个-400个，取样数按/2+1确定；400个以上，取样数按/4+1确定。当取样数量带小数时，进为整数。开启包装后应先检查水分和杂质，而后振摇使其充分混匀，再用玻璃取样管从每个包装单位中均匀抽取试样50mL-100mL，将所抽取的试样全部置于混样器内充分混匀，分别装入两个清洁干燥密闭的惰性容器中，避光保存。容器上贴标签，注明：生产厂名、产品名称、批号、数量、取样日期及取样人。一瓶作检验用，另一瓶留存备查。

- 6.3  验收

验收单位有权按本标准规定的试验方法和检验规则，检验所收到的异戊二醇质量是否符合本标准的要求，每一批号作一次验收，不同批号分别验收。

- 6.4  复验

- 如验收结果有一项不符合本标准要求时，可会同生产厂加倍抽取试样复验，最终检验结果以复检结果为准。重新检验结果如仍有指标不合格时，则该批产品不能验收。

- 6.5  争议处理

- 当供需双方对产品质量发生异议时，可由双方协议解决或由法定检验机构进行仲裁。

标志、包装、运输、贮存、保质期

- 7.1  标志

- 产品外包装应注明：产品名称、生产厂名和地址、批号、净含量、生产日期和有效日期、标准编号及相关标志，并应符合的有关部门的规定。订货单位如有特殊要求，可与生产厂另订协议。

  - 包装

- 异戊二醇应装于清洁、干燥、无杂味的内涂钢桶内，或按客户要求包装。

  - 运输

在运输过程中应轻装轻卸，防止日晒雨淋，不得与有毒、有害物质混装、混运，并应符合的有关部门的规定。

- 7.4  贮存

- 本产品贮存在干燥、避风的仓库内，避免杂气污染，远离火源。

- 7.5  保质期

- 在符合规定的贮运条件、包装完整、未经启封的情况下，本产品保质期不少于12个月。

（资料性附录）
异戊二醇典型气相色谱图（归一法）

操作条件

A.1.1  柱：毛细管柱，长30m，内径0.25mm；

A.1.2  固定相：（50%苯基）-甲基聚硅氧烷；

A.1.3  膜厚：0.25μm；

A.1.4  检测器：氢火焰离子化检测器；

A.1.5  色谱炉温度：120℃恒温；

A.1.6  检测器温度：240℃；

A.1.7  进样口温度：220℃；

A.1.8  载气：氮气。

异戊二醇

A.2  异戊二醇典型气相色谱图，见图A.1。

异戊二醇

图A.1  异戊二醇典型气相色谱图