ICS 71.100.70

Y 42

发布

中国香料香精化妆品工业协会

202×-××-××实施

202×-××-××发布

化妆品用原料 N-乙酰神经氨酸

Cosmetic ingredients - Acetylneuraminic Acid

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

T/CAFFCI  XXXX—202X

团体标准

前    言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本文件由中国香料香精化妆品工业协会提出并归口。

本文件起草单位：武汉中科光谷绿色生物技术有限公司、中国科学院合肥物质科学研究院、伽蓝（集团）股份有限公司、珀莱雅化妆品股份有限公司、欧诗漫生物股份有限公司、合肥中科华燕生物技术有限公司。

本文件主要起草人：李翔宇、蒋丽刚、邹岳、徐建明、陈祥松、唐孝鹏、李博玲、吴金勇、孙立洁、袁丽霞、秦优、吴建铭、沈加辉、张丽华。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

化妆品用原料 N-乙酰神经氨酸

范围

本文件规定了化妆品用原料N-乙酰神经氨酸的基本信息、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和保质期的要求。

本文件适用于以葡萄糖、玉米浆为原料，经大肠埃希氏菌发酵、过滤、灭菌、水解、提纯等工艺制成的N-乙酰神经氨酸。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.4 食品安全国家标准 食品中灰分的测定

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

JJF 1070 定量包装产品净含量计算检验规则

《化妆品安全技术规范》（2015年版）（国家食品药品监督管理总局公告 2015 年第 268 号）

《中华人民共和国药典》2020年

《化妆品生产质量管理规范》（国家药品监督管理局公告2022年第 1 号）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 批 batch

在同一生产周期、同一工艺过程内生产的，质量具有均一性的一定数量的产品。

[来源：《化妆品生产质量管理规范》，第六十四条，有修改]

基本信息

中文名称：N-乙酰神经氨酸

中文别名：燕窝酸、燕窝素、唾液酸

INCI名称：Acetylneuramini Acidc

分子式：C11H19NO9

分子量：309.27

CAS号：131-48-6

化学结构式：

技术要求

感官、理化指标

感官、理化指标详见表1。

表1化妆品用原料 N-乙酰神经氨酸感官、理化指标

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 感官指标 | 颜色 | 白色 |
|  | 气味 | 无特殊气味 |
|  | 性状 | 均匀粉末 |
| 理化指标 | N-乙酰神经氨酸含量/% | ≥98.0 |
|  | pH值（2%水溶液） | 1.8～2.3 |
|  | 水分/% | ≤2.0 |
|  | 灰分/% | ≤1.0 |

5.2　微生物及有害物质指标

微生物及有害物质指标详见表2。

表2 化妆品用原料 N-乙酰神经氨酸微生物及有害物质指标

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 微生物及有害物质指标 | 菌落总数/（CFU/g） | ＜500 |
|  | 霉菌和酵母菌总数/（CFU/g） | ＜100 |
|  | 耐热大肠菌群/g | 不得检出 |
|  | 金黄色葡萄球菌/g | 不得检出 |
|  | 铜绿假单胞菌/g | 不得检出 |
|  | 汞/（mg/kg） | ≤1.0 |
|  | 铅/（mg/kg） | ≤10.0 |
|  | 镉/（mg/kg） | ≤5.0 |
|  | 砷/（mg/kg） | ≤2.0 |

试验方法

感官指标判定

- 取试样10 g，置于平皿中，于自然光线下采用目测的方法观察其色泽及外观形态，采用鼻嗅的方法检查气味。

理化指标判定

- 6.2.1 含量的测定

- 6.2.1.1 方法提要

N-乙酰神经氨酸溶于纯化水后，在210 nm波长下，检测N-乙酰神经氨酸的吸收峰，通过标准曲线法，计算出N-乙酰神经氨酸的含量。

- 6.2.1.2 试剂和仪器

- 分析天平：精度0.0001 g；

- 硫酸，色谱纯；

- 纯化水；

- 容量瓶；

- 0.22 μm水性滤膜；

- 超声波脱气装置；

- 抽滤瓶；

- N-乙酰神经氨酸标准品：纯度不小于98.0%，含量精确到0.01%；

- 控制样：经过多次检测含量稳定的N-乙酰神经氨酸产品。控制样提前进行小样分装；

- 流动相：称取色谱纯硫酸0.500 g，加纯化水溶解，定容至1000 mL，0.22 μm水性滤膜过滤，超声波脱气10min，得0.005 M的硫酸水溶液；

- 高效液相色谱仪；

- 微量注射进样器。

- 6.2.1.3 色谱条件

- 色谱柱：Aminex HPX-87H，300 mm×7.8 mm（catalog#125-0140），或同等柱效色谱柱；

- 检测器：UV检测器；

- 测定波长：210 nm；

- 流速：0.60 ml/min；

- 柱温：60 ℃；

- 进样量：20 ul。

- 6.2.1.4 操作过程

- 6.2.1.4.1标准系列溶液的制备（标准曲线法）

称取N-乙酰神经氨酸标准品0.025 g（精确到0.0001 g），用纯化水溶解，并定容至25 ml，配成1.0000 g/L母液。取母液1.00 ml、2.00 ml、3.00 ml、4.00 ml、5.00 ml置于10 ml容量瓶中，定容至刻度，得到浓度分别为0.1000 g/L、0.2000 g/L、0.3000 g/L、0.4000 g/L、0.5000 g/L的N-乙酰神经氨酸标准系列溶液。

6.2.1.4.2 样品溶液的制备

称取供试样品0.050 g（精确到0.0001 g），用纯化水溶解，并定容至250 ml，备用。同样方法处理控制样。

- 6.2.1.4.3 高效液相色谱仪的准备

按照仪器操作步骤，依次开启电脑、检测器等，打开在线分析程序。用流动相在低流速下（0.2 ml/min），打开柱温箱，升温到检测所需温度（60 ℃），在此温度下流动相流速0.2 ml/min平衡至少1h，然后再以每次0.05 ml/min 的升速升到0.6 ml/min（即改变流速0.2 ml/min, 0.25 ml/min, 0.30 ml/min, 0.35 ml/min, 0.40 ml/min, 0.45 ml/min, 0.50 ml/min, 0.55 ml/min, 0.60 ml/min），各流速下平衡3min至5min。此过程至少需0.5h以上，流速至0.6 ml/min后再平衡至少30min至基线和泵压稳定后即可测定。

测定过程中，勿按泵停/开按钮，即不要流速猛增。测定完毕，流动相不变，流速降至0.2 ml/min，关闭柱温箱，冲洗至柱温不再变化、泵压不再变化后，关机。

- 6.2.1.4.4 测定

- 用微量注射进样器吸取少量标准系列溶液和样品溶液，0.22 μm水性滤膜过滤后先后测定。

- 6.2.1.4.5 结果计算

根据标准系列溶液浓度和对应的色谱峰面积（保留时间约为8.35min，N-乙酰神经氨酸标准品的高效液相色谱标准图谱见附录A）制作标准曲线，计算标准曲线方程，线性相关系数应不低于0.99。将样品溶液的色谱峰面积代入标准曲线方程，计算样品溶液的浓度。N-乙酰神经氨酸的含量以质量分数ω计，数值以%表示，按下式计算：

- 式中：

- C1—为根据标准曲线计算的试样中N-乙酰神经氨酸的浓度，g/l；

- C2—为样品溶液的配置浓度，g/l；

- 6.2.1.4.6 回收率

平均回收率应在95%至105%。

- 6.2.1.4.7 允许差

在重复性条件下获得的同一样品溶液两次独立测定结果的绝对差值，不应超过算术平均值的1%。

- 6.2.2 pH值的测定

- 按照《化妆品安全技术规范》2015年版的规定进行。

- 6.2.3 水分的测定

- 按照GB 5009.3 第四法的规定进行。

- 6.2.4 灰分的测定

- 按照GB 5009.4 第一法的规定进行。

- 6.3 微生物指标的测定

按照《化妆品安全技术规范》2015年版第五章微生物检验方法测定。

- 6.4 有害物质指标的测定

- 6.4.1 汞的测定

- 按照《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 1.2汞 第一法的规定进行。

- 6.4.2 铅的测定

- 按照《化妆品安全技术规范》(2015年版) 第四章 1.3铅 第一法的规定进行。

- 6.4.3 镉的测定

- 按照《化妆品安全技术规范》(2015年版) 第四章 1.5镉的规定进行。

- 6.4.4 砷的测定

- 按照《化妆品安全技术规范》(2015年版) 第四章 1.4砷 第一法的规定进行。

- 7 净含量

按 JJF 1070执行。

- 8 检验规则

- 8.1 抽样

对单批次产品随机取样。取样应具备清洁、干燥、避光密闭的样品袋或瓶，样品袋或瓶上应贴有标签，注明产品名称、批号、生产厂名称和取样日期、取样人签名及必要的说明。

- 8.2 出厂检验

8.2.1 出厂前须经质量检验部门逐批次检验，合格后方可放行。

8.2.2 出厂检验指标包括：感官指标、含量、pH值、水分。

- 8.3 型式检验

8.3.1 型式检验一般每一年进行一次。

8.3.2 型式检验指标为本文件技术要求中规定的全部指标。

8.3.3 有下列情况之一时，亦进行型式检验：

a）停产三个月，恢复生产时；

b）更改原料来源或调整工艺，可能影响产品质量时；

c）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

d）国家产品安全监督部门提出要求时。

- 8.4 判定规则

- 8.4.1 出厂检验判定规则

8.4.1.1 出厂检验指标全部符合本文件，判为合格品。

8.4.1.2 出厂检验中2项及以下指标不符合本文件时，可在原批次产品中2倍抽样复检一次，判定以复检结果为准，若仍有指标不合格，则判该批次产品为不合格品。

- 8.4.2 型式检验判定规则

8.4.2.1 型式检验指标全部符合本文件，判为合格品。

8.4.2.2 型式检验项目3项及以下指标不符合本文件，应2倍取样进行复验，判定以复检结果为准，若仍有指标不符合本文件，则判该批次产品为不合格品。微生物指标不得复检。

- 8.4.3 异议与仲裁

供需双方对产品质量发生异议时，可由双方协定仲裁机构按本文件进行仲裁。

- 9 标志、包装、运输、贮存、保质期

- 9.1 标志

产品的包装容器外应标明：产品名称、生产日期或生产批号、净含量、保质期、产品质量符合标准的证明及标准编号等。包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

- 9.2 包装

产品应采用无毒、无害、坚固的容器包装。

- 9.3 运输

产品运输时应防止挤压、撞击、日晒雨淋，装卸时应小心轻放，不得与有毒、有害或有污染的物品以及具有氧化性的物品混装、混运。

- 9.4 贮存

产品应装于适宜的容器中，常温贮存，冷藏为佳。产品不得与有毒、有害、有异味、易挥发、易腐蚀的物品混存。

- 9.5 保质期

- 在符合上述规定的运输和贮存条件下，产品在包装完整和未经启封的情况下，保质期按销售包装标注执行。

附 录 A

（资料性附录）

N-乙酰神经氨酸标准品的高效液相色谱标准图谱

图A.1 N-乙酰神经氨酸 高效液相色谱标准图谱

________________________