ICS 71.100.70

Y 42

发布

中国香料香精化妆品工业协会

202×-××-××实施

202×-××-××发布

化妆品用原料

二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯

Cosmetic ingredients - Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

T/CAFFCI  XXXX—202X

团体标准

前    言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本文件由中国香料香精化妆品工业协会提出并归口。

本文件起草单位：黄冈美丰化工科技有限公司、湖北美凯化工有限责任公司、黄石市食品药品检验检测中心、湖北师范大学、湖北理工学院。

本文件主要起草人：曾诚、刘建军、刘豪、徐文立、卢忠勇、程莹、余新启、李华、宋强、马哲海、高胜明、洪皓、翁小林、陈春宏、吴炜、万小攀。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

化妆品用原料 二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯

范围

本文件规定了化妆品用原料二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯的基本信息、技术要求、试验方法、净含量、检验规则及标志、包装、运输、贮存和保质期的要求。

本文件适用于采用化学合成法制备而成的，在化妆品中作为防晒剂的二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191   包装储运图示标志

GB/T 22295 透明液体颜色测定方法(加德纳色度)

GB/T 6678  化工产品采样总则

GB/T 6679  固体化工产品采样通则

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

QB/T 1684  化妆品检验规则

JJF 1070   定量包装产品净含量计算检验规则

《化妆品安全技术规范》（2015年版）（国家食品药品监督管理总局公告 2015 年第 268 号）

《中华人民共和国药典》（2020年版）

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

基本信息

中文名称：二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯

INCI名称：Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate

分子式：C24H31NO4

分子量：397.51

CAS号：302776－68－7

化学结构式：

技术要求

感官、理化指标详见表1。

表1感官、理化指标

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 感官指标 | 性状 | 本品为白色至浅鲑鱼色结晶粉末，微弱气味 |
| 理化指标 | 鉴别（紫外-可见分光光度法） | 最大吸收波长352 nm～356 nm |
|  | 吸光系数 | E354：910～940 |
|  | 加德纳色度 | ≤8.2 |
|  | 含量/% | ≥98.0 |

试验方法

本标准中除另外说明外，所有试剂均为分析纯，所用水符合GB/T 6682和《中华人民共和国药典》2020年版规定的纯化水。

采样

采样按GB/T 6678和GB/T 6679执行。

感官指标判定

性状：取试样在室温和非阳光直射下目测观察，鼻闻。

理化指标判定

紫外-可见分光光度法鉴别

仪器和材料

- 紫外-可见光分光光度计：按照《中华人民共和国药典》（2020年版）第四部通则0401 紫外-可见分光光度法校正和检定仪器；

- 分析天平：感量0.1 mg；

- 100 ml容量瓶；

- 1 ml单标线移液管；

- 光程10 mm比色皿；

- 无水乙醇；

样品溶液配制

准确称取0.1 g样品，用无水乙醇溶解并定容至100 ml，混匀，用1 ml单标线移液管移取1 ml此溶液于100 ml容量瓶中，用无水乙醇稀释定容至刻度，混匀。

操作过程

依照《中华人民共和国药典》（2020年版）第四部通则0401 紫外-可见分光光度法执行，具体操作如下：

开启紫外-可见光分光光度计，预热30min，校验仪器合格后，对空白溶液（无水乙醇）进行扫描，将样品溶液（10 μg/m、l乙醇溶液）置于光程10 mm比色皿中，在波长200 nm－400 nm区间进行扫描，扣除空白后的最大吸收波长为352 nm～356 nm。

吸光系数测定

仪器和材料

- 紫外-可见光分光光度计：按照《中华人民共和国药典》（2020年版）第四部通则0401 紫外-可见分光光度法校正和检定仪器；

- 分析天平：感量0.1 mg；

- 100 ml容量瓶；

- 1 ml单标线移液管；

- 光程10 mm比色皿；

- 无水乙醇；

样品溶液配制

准确称取0.1 g样品，用无水乙醇溶解并定容至100 ml，混匀，用1 ml单标线移液管移取1 ml此溶液于100 ml容量瓶中，用无水乙醇稀释定容至刻度，混匀。

操作过程

依照《中华人民共和国药典》（2020年版）第四部通则0401 紫外-可见分光光度法执行，具体操作如下：

开启紫外-可见光分光光度计，预热30min，校验仪器合格后，检测空白溶液（无水乙醇）吸光度，将样品溶液（10 μg/ml乙醇溶液）置于10 mm样品池中，在354 nm波长处测定吸光度A（仪器自动扣除空白），按照公式（1）计算吸光系数。

E354=A×100m                              公式（1）

式中：E354—样品吸光系数；

100—稀释倍数；

A—样品溶液在354nm波长处，10 mm的层液厚度下的吸光度；

m—样品质量,g。

加德纳色度测定

仪器和材料

- 色度仪：满足GB/T 22295要求；

- 分析天平：感量0.01 g；

- 烘箱；

- 50 ml烧杯；

- 比色皿。

操作过程

称取10 g-15 g样品于50 ml烧杯中，在70 ℃下熔化成液体，按GB/T 22295执行。

6.3.4 含量的测定

6.3.4.1 仪器和材料

- 气相色谱仪：符合《中华人民共和国药典》（2020年版）第四部通则0521 气相色谱仪法要求；

- 液体自动进样器；

- 分析天平，0.1 mg；

- 10 ml容量瓶；

- 丙酮；

- 二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯工作标准品：二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯样品在生产中经过进一步提纯得到，仅用于检测仪器与方法的适用性；

- 氦气：体积分数不小于99.999%的高纯气体；

- 氢气：体积分数不小于99.999%的高纯气体；

- 空气：经硅胶和分子筛干燥、净化。

6.3.4.2 溶液配制

- 标准溶液：准确称取0.5 g二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯工作标准品于10 ml容量瓶中，用丙酮溶解并定容至刻度，混匀；

- 样品溶液：准确称取0.5 g二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯样品于10 ml容量瓶中，用丙酮溶解并定容至刻度，混匀。

6.3.4.3 色谱条件

- 色谱柱：30 m*0.25 mm*0.1 μm，填料：二甲基聚硅氧烷（或其他类似等效色谱柱）；

- 检测器：FID；

- 进样口温度：320 ℃；

- 检测器温度：320 ℃；

- 柱温：程序升温（详见表2） ；

- 载气：氮气；

- 色谱柱流速：0.8 ml/min；

- 燃气（氢气）流速：45 ml/min；

- 空气流速：450 ml/min；

- 进样量：1 μl；

- 分流比：62.5:1；

- 采集时间：30min。

表2 柱温 程序升温

| 初始温度 （℃） | 升温速率 （℃/min） | 终止温度 （℃） | 终温保持时间 （min） |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 10 | 320 | 13 |

6.3.4.4 系统适应性

- 标准溶液主峰与相邻峰分离度≥1.0；

- 标准溶液主峰峰面积相对标准偏差（RSD%）≤2.0%。

6.3.4.5 操作过程与计算

依照《中华人民共和国药典》（2020年版）第四部通则0521 气相色谱法执行进样，用面积归一法公式（2）计算含量：

RURT×100%                            公式（2）

式中：RU－样品溶液中二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯峰面积；

RT－样品溶液中所有峰峰面积总和。

7 净含量

按 JJF 1070 执行。

8 检验规则

按 QB/T 1684 执行。

9 标志、包装、运输、贮存、保质期

9.1 标志

按 GB/T 191规定执行, 产品基础包装上应表明：产品名称、批号、数量、生产日期、生产商、生产地址、储存期等。订货单位如有特殊要求，可与生产厂另订协议。

9.2 包装

产品采用干燥洁净的双层聚乙烯内膜袋热封包装，外包装纸板桶或全纸桶，每桶净含量为25kg，或根据用户要求包装。

9.3 运输

本产品在运输时应防火、防热、防雨淋、防受潮。

9.4 贮存

干燥、通风、密封、避光、阴凉。

9.5 保质期

- 符合本标准的运输和贮存条件，包装完整、未经启封的情况下，复验期2年。

附 录 A

（资料性附录）

工作标准品的紫外-可见分光光度图谱和气相色谱图谱

图A.1 二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯工作标准品紫外-可见分光光度图谱

________________________

图A.2 二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯工作标准品气相色谱图谱