ICS 71.100.70

Y 42

发布

中国香料香精化妆品工业协会

202×-××-××实施

202×-××-××发布

化妆品用原料 奥克立林

Cosmetic ingredients - Octocrylene

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

T/CAFFCI  XXXX—202X

团体标准

前    言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本文件由中国香料香精化妆品工业协会提出并归口。

本文件起草单位：黄冈美丰化工科技有限公司、湖北美凯化工有限责任公司、黄石市食品药品检验检测中心、湖北师范大学、湖北理工学院。

本文件主要起草人：刘建军、徐文立、高胜明、曾诚、刘豪、刘家富、程文春、张贤达、张晶、余新启、汪敦佳、殷国栋、王志刚、陈春宏、翁小林。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

化妆品用原料 奥克立林

范围

本文件规定了化妆品用原料奥克立林的基本信息、技术要求、试验方法、净含量、检验规则及标志、包装、运输、贮存和保质期的要求。

本文件适用于采用化学合成法制备而成的，在化妆品中作为防晒剂的奥克立林。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 601  化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 6678 化工产品采样总则

GB/T 6679 固体化工产品采样通则

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

QB/T 1684 化妆品检验规则

JJF 1070  定量包装产品净含量计算检验规则

《化妆品安全技术规范》（2015年版）（国家食品药品监督管理总局公告 2015 年第 268 号）

《中华人民共和国药典》（2020年版）

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

基本信息

中文名称：奥克立林

INCI名称：Octocrylene

分子式：C24H27NO2

分子量：361.48

CAS号：6197-30-4

化学结构式：

技术要求

感官、理化指标详见表1。

表1感官、理化指标

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 感官指标 | 性状 | 本品为透明黄色粘性液体 |
| 理化指标 | 鉴别 | 紫外-可见分光光度法鉴别：303 nm波长处，样品溶液吸光系数与标准品溶液吸光系数相差不超过3.0% 气相色谱法鉴别：样品溶液主峰保留时间与标准溶液主峰保留时间一致 |
|  | 相对密度（25℃） | 1.045～1.055 |
|  | 折光率（20℃） | 1．561～1.571 |
|  | 酸度/(0.1mol/l)NaOH/g | ≤0.18 mL |
|  | 含量/% | 95.0～105.0 |
|  | 杂质/% | 单个最大杂质≤0.5 |
|  |  | 总杂质≤2.0 |
|  | 二苯甲酮/ppm | ≤200 |

试验方法

本标准中除另外说明外，所有试剂均为分析纯，所用水符合GB/T 6682和《中华人民共和国药典》2020年版规定的纯化水。

采样

采样按GB/T 6678和GB/T 6679执行。

感官指标判定

性状：取试样在室温和非阳光直射下目测观察。

理化指标判定

鉴别测试

紫外-可见分光光度计鉴别

仪器和材料

- 紫外-可见光分光光度计：按照《中华人民共和国药典》（2020年版）第四部通则0401 紫外-可见分光光度法校正和检定仪器；

- 分析天平：感量0.1 mg；

- 100 ml容量瓶；

- 2 ml单标线移液管；

- 光程10 mm比色皿；

- 甲醇；

- 奥克立林标准品。

溶液配制

- 标准溶液配制：准确称取0.125 g奥克立林标准品于100 ml容量瓶中，加甲醇稀释到刻度，混匀，用2 ml单标线移液管移取此溶液至100 ml容量瓶中，用甲醇稀释到刻度，摇匀；

- 样品溶液配制：准确称取0.125 g样品于100 ml容量瓶中，加甲醇稀释到刻度，混匀，用2 ml单标线移液管移取此溶液至100 ml容量瓶中，用甲醇稀释到刻度，摇匀。

操作过程

将样品溶液（25 ug/ml甲醇溶液）与标准溶液（25 ug/ml甲醇溶液）置于光程10 mm比色皿中，在303 nm波长处检测吸光度分别为A样和A标，计算其吸光系数相差不差过3.0%，按公式（1）（2）（3）计算结果：

样品吸光系数计算：

E样=A样×50m样                               公式（1）

式中：E样：样品吸光系数；

A样：样品吸光度;

m样：样品质量，g;

50：稀释倍数；

标准品吸光系数计算：

E标=A标×50m标                               公式（2）

式中：E标：标准品吸光系数；

A标：标准品吸光度;

m标：标准品质量，g;

50：稀释倍数；

样品与标准品吸光系数差值计算：

公式（1）−公式（2）公式（2）×100%                     公式（3）

气相色谱法鉴别

          - 仪器和材料

- 气相色谱仪：符合《中华人民共和国药典》（2020年版）第四部通则0521 气相色谱仪法要求；

- 分析天平：感量0.1 mg；

- 10 ml容量瓶；

- 丙酮；

- 奥克立林标准品；

- 氦气：体积分数不小于99.999%的高纯气体；

- 氢气：体积分数不小于99.999%的高纯气体；

- 空气：经硅胶和分子筛干燥、净化。

          - 溶液配制

- 标准溶液：准确称取0.21 g奥克立林标准品于10 ml容量瓶中，用丙酮溶解并定容至刻度，混匀；

- 样品溶液：准确称取0.21 g样品于10 ml容量瓶中，用丙酮溶解并定容至刻度，混匀。

          - 色谱条件

- 色谱柱：60 m*0.32 mm*0.25 um，填料：二甲基聚硅氧烷（或其他类似等效色谱柱）；

- 检测器：FID；

- 进样口温度：300 ℃；

- 检测器温度：300 ℃；

- 柱温：程序升温（详见表2）；

- 载气：氦气；

- 色谱柱流速：6 ml/min；

- 燃气（氢气）流量：30 ml/min；

- 空气流量：300 ml/min；

- 进样量：1 ul；

- 分流比：30:1；

- 采集时间：60min。

表2 柱温 程序升温

| 初始温度 （℃） | 升温速率 （℃/min） | 终止温度 （℃） | 终温保持时间 （min） |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 4 | 280 | 10 |

          - 操作步骤

在6.3.5 含量的测定下记录的色谱图中，样品溶液主峰的保留时间与标准溶液主峰的保留时间一致。

相对密度测定

按《中华人民共和国药典》（2020年版）第四部通则0601中第一法（比重瓶法）或第三法（振荡型密度计法）执行。

折光率测定

按《中华人民共和国药典》（2020年版）第四部通则0622 折光率测定法执行。

酸度的测定

仪器和材料

- 分析天平：感量0.1 mg；

- 锥形瓶；

- 量筒；

- 移液管；

- 微量滴定管：10 ml（分度值0.05 ml）；

- 乙醇；

- 氢氧化钠；

- 10 g/l酚酞指示液：按《中华人民共和国药典》（2020年版）第四部试液8002制备；

- 0.1 mol/l氢氧化钠标准滴定溶液：按GB/T 601的方法配制。

操作过程

依照《中华人民共和国药典》（2020年版）第四部通则0713 脂肪与脂肪油测定法执行，具体操作如下：

取60 ml的乙醇至锥形瓶中，加入1 ml，10g/l酚酞指示液，用0.1 mol/l氢氧化钠标准滴定溶液滴定至溶液呈稳定的粉红色。称取6 g样品溶解在上述溶液中，用0.1 mol/l氢氧化钠标准滴定溶液滴定至溶液呈粉红色，在振摇30s后仍显淡粉色，即为终点，记录消耗的0.1 mol/l氢氧化钠标准滴定溶液的体积，并按照公式（4）计算酸度。

结果计算

酸度=VCm×0.1                                 公式（4）

式中：V—消耗的0.1 mol/l氢氧化钠标准滴定溶液的体积，ml；

m—试样的质量，g；

C—氢氧化钠标准滴定溶液的浓度，mol/l；

0.1—0.1 mol/L氢氧化钠标准滴定溶液，将氢氧化钠标准滴定溶液的浓度换算成倍数，mol/L。

6.3.5 含量的测定

6.3.5.1 仪器和材料

- 气相色谱仪：符合《中华人民共和国药典》（2020年版）第四部通则0521 气相色谱仪法要求；

- 液体自动进样器；

- 分析天平：感量0.1 mg；

- 10 ml容量瓶；

- 丙酮；

- 奥克立林标准品；

- 氦气：体积分数不小于99.999%的高纯气体；

- 氢气：体积分数不小于99.999%的高纯气体；

- 空气：经硅胶和分子筛干燥、净化。

6.3.5.2 溶液配制

- 标准溶液：准确称取0.21 g奥克立林标准品于10 ml容量瓶中，用丙酮溶解并定容至刻度，混匀；

- 样品溶液：准确称取0.21 g样品于10 ml容量瓶中，用丙酮溶解并定容至刻度，混匀。

6.3.5.3 色谱条件

见6.3.1.2.3.

6.3.5.3 系统适应性要求

- 标准溶液主峰与相邻峰分离度≥1.5；

- 标准溶液主峰峰面积相对标准偏差（RSD%）≤2.0%。

6.3.5.4 操作过程与计算

依照《中华人民共和国药典》（2020年版）第四部通则0521气相色谱法执行进样，用公式（5）计算含量：

Xu=RuRs×CsCu×Xs                           公式（5）

式中：Xu－样品的含量，%；

Ru－样品溶液中主峰峰面积；

Rs－标准溶液中主峰峰面积；

Cs－标准溶液浓度，mg/ml；

Cu－样品溶液浓度，mg/ml;

Xs－标准品的含量，%。

      - 6.3.6 杂质测定

6.3.6.1 仪器和材料

- 气相色谱仪，符合《中华人民共和国药典》（2020年版）第四部通则0521 气相色谱仪法要求；

- 液体自动进样器；

- 分析天平，0.1 mg；

- 10 ml容量瓶；

- 丙酮；

- 氦气：体积分数不小于99.999%的高纯气体；

- 氢气：体积分数不小于99.999%的高纯气体；

- 空气：经硅胶和分子筛干燥、净化。

6.3.6.2 样品溶液配制

准确称取0.21 g样品于10 ml容量瓶中，用丙酮溶解并定容至刻度，混匀。

6.3.6.3 色谱条件

见6.3.1.2.3。

6.3.6.4 操作过程

按照“6.3.5 含量测定”进行操作，记录样品溶液中单个最大杂质和总杂质的峰面积，用面积归一法公式（6）计算杂质含量：

RU杂RT×100%                            公式（6）

式中：RU杂－样品溶液中单个最大杂质或总杂质峰面积；

RT－样品溶液中所有峰峰面积总和。

6.3.7 二苯甲酮测定

6.3.7.1 仪器和材料

- 气相色谱仪，符合《中华人民共和国药典》（2020年版）第四部通则0521 气相色谱仪法要求；

- 液体自动进样器；

- 分析天平：感量0.1 mg；

- 100 ml容量瓶；

- 丙酮；

- 二苯甲酮标准品；

- 氦气：体积分数不小于99.999%的高纯气体；

- 氢气：体积分数不小于99.999%的高纯气体；

- 空气：经硅胶和分子筛干燥、净化。

6.3.7.2 标准溶液配制

准确称取0.05 g二苯甲酮标准品至100 ml容量瓶中，用丙酮定容至刻度，混匀。

6.3.6.3 色谱条件

见6.3.1.2.3。

6.3.7.2 操作过程及计算

      - 在“6.3.5 含量测定”检测完成后，进一针二苯甲酮标准溶液（500 μg/ml丙酮溶液），确定二苯甲酮的保留时间，记录“6.3.5 含量测定”样品溶液中的二苯甲酮峰面积，用面积归一法公式（7）计算样品中二苯甲酮含量：

RU二苯甲酮RT×106                              公式（7）

式中：RU二苯甲酮－样品溶液中二苯甲酮峰面积；

RT－样品溶液中所有峰峰面积总和。

7 净含量

按 JJF 1070 执行。

8 检验规则

按 QB/T 1684 执行。

9 标志、包装、运输、贮存、保质期

9.1 标志

按 GB/T 191规定执行, 产品基础包装上应表明：产品名称、批号、数量、生产日期、生产商、生产地址、储存期等。订货单位如有特殊要求，可与生产厂另订协议。

9.2 包装

产品采用干燥洁净的高压聚乙烯塑料桶或PVF钢桶包装，每桶净含量为25 kg、200 kg、1000 kg，或根据用户要求包装。

9.3 运输

本产品在运输时应防火、防热、防雨淋、防受潮。

9.4 贮存

干燥、通风、密封、避光、室温。

9.5 保质期

- 符合本标准的运输和贮存条件，包装完整、未经启封的情况下，复验期2年。

附 录 A

（资料性附录）

标准物质的气相色谱图谱

________________________

图A.1 奥克立林标准品气相色谱图谱图谱