《化妆品用原料 奥克立林》编制说明

一、标准起草的基本情况（包括简要的起草过程、主要起草单位、起草人等）

紫外线吸收剂奥克立林，英文名称Octocrylene，化学名称为“2-氰基-3,3-二苯基丙烯酸异辛酯”，化学式C24H27NO2，CAS号6197-30-4，为浅黄色液体，相对分子质量为361.48，对紫外线的最大吸收波长为308nm，其苯环与羰基存在共轭效应，使其在紫外区有较高的摩尔吸光系数，尤其对波长在 280～320 nm范围内的紫外线(UVB)具有较强的吸收，该波段紫外线大部分被皮肤表面吸收，长久照射会引起皮肤红肿、老化，甚至引起皮肤癌，是重点预防的紫外线波段。

此产品具有吸收率高、无毒、无致畸作用、对光、热稳定性好等优点，属于油溶性肉桂酸类紫外线吸收剂，不溶于水，可使化妆品具有防水功能，能很好溶解其他油溶性固体紫外线吸收剂。对皮肤刺激性很小，可作为遮光剂，广泛应用于许多高档化妆品中，是美国FDA批准的I类防晒剂，在美国和欧洲使用率较高，我国《化妆品安全技术规范》（2015年版）规定其作为防晒剂用于化妆品的最大允许浓度为10%（以酸计）。因此，近年来，奥克立林的市场需求量越来越大。

然而，该产品在国内没有统一的产品技术标准，奥克立林在美国有USP标准，基于我国化妆品新规的要求，化妆品安全性成为焦点，建立奥克立林团体标准，有利于提升产品质量，有利于提升产品安全性，有利于化妆品原料市场的规范管理，具有十分重要的意义。因此，经黄冈美丰化工科技有限公司提案，中国香料香精化妆品工业协会提出制定《化妆品用原料 奥克立林》团体标准，经立项公示通过立项，组织制定工作。

由于此产品目前国内没有相关的法规标准，本标准起草制定参照《美国药典》2021年版、《中华人民共和国药典》2020年版和美国加州65法案进行编制。

1．工作来源

本团体标准提案经中国香料香精化妆品工业协会审议通过并立项，通知见《关于2021年中国香料香精化妆品工业协会团体标准（第三批）立项公示的通知》（香化协字[2021]18号），由立项单位黄冈美丰化工科技有限公司制定《化妆品用原料 奥克立林》团体标准。

- 起草单位与主要起草人

主要起草单位：黄冈美丰化工科技有限公司

协作起草单位：湖北美凯化工责任有限公司

黄石市食品药品检验检测中心

湖北师范大学

湖北理工学院

主要起草成员：刘建军、徐文立、高胜明、曾诚、刘豪、刘家富、程文春、张贤达、张晶、余新启、汪敦佳、殷国栋、王志刚、陈春宏、翁小林

- 主要工作过程

2021年7月，黄冈美丰化工科技有限公司作为立项申请人向中国香料香精化妆品工业协会提出《化妆品用原料 奥克立林》团体标准立项提案。

2021年10月，经中国香料香精化妆品工业协会初审并征求行业专家立项论证和审核，《化妆品用原料 奥克立林》团体标准正式获批立项，并在协会官方网站进行了为期15日的公示。

2021年11月，黄冈美丰化工科技有限公司作为立项单位，联合湖北美凯化工责任有限公司、黄石市食品药品检测中心、湖北师范大学、湖北理工学院成立团体标准起草小组，刘建军同志任组长，徐文立、高胜明、曾诚、刘豪、刘家富、程文春、张贤达、张晶、余新启、汪敦佳、殷国栋、王志刚、陈春宏、翁小林等人为组员。

2021年11月-2022年4月，标准起草小组编制了工作计划，在收集USP和《中华人民共和国药典》（2020年版）相关指标和检测方法，以及行业数据，国内外相关法律法规的基础上，编制出《化妆品用原料 奥克立林》的标准初稿，2022年5月，经标准起草小组讨论，形成《化妆品用原料 奥克立林》标准征求意见稿及其编制说明，由组长审核后报中国香料香精化妆品工业协会化妆品部。

- 与我国有关法律法规和其他标准的关系

国内现没有奥克立林的相关的法律法规和其他标准。本标准指标参照《美国药典》2021年版、《中华人民共和国药典》2020年版和美国加州65法案进行编制。

- 国外有关法律、法规和标准情况的说明

奥克立林在美国有USP标准，主要指标有鉴别（UV鉴别和GC RT鉴别）、含量、杂质、比重、折光率、酸度等。拟定指标涵盖了USP标准考察的各方面，为市场上大多数客户所接受的指标要求。标准在USP的基础上增加了二苯甲酮的标准要求，二苯甲酮是奥克立林起始原料，美国加州65法案列为风险物质，200ppm的限度是行业内普遍认可的限度。

四、标准的制（修）订与起草原则

本标准的制定符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

本标准起草过程中，主要按GB/T 1.1－2009 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第一部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。本标准制定过程中，主要参考了以下标准或文件：

GB/T 6678  化工产品采样总则

GB/T 6679 固体化工产品采样通则

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 191  包装储运图示标志

QB/T 1684 化妆品检验规则

QB/T 1685 化妆品产品包装外观要求

JJF 1070 定量包装产品净含量计算检验规则

《化妆品安全技术规范》（2015年版）（国家食品药品监督管理总局公告 2015 年第 268 号）

《中华人民共和国药典》（2020年版）

《美国药典》（2021年版）

《Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986》美国加州65法案

五、确定各项技术内容（如技术指标、参数、公式、试验方法、检验规则等）的依据（与国际相关标准的对比情况，与国际标准不一致的，应当提供科学依据）

本标准涉及鉴别、相对密度、折光率、酸度、含量、单个最大杂质、总杂指标参照《美国药典》（2021年版）制定，外观指标根据产品特性和行业数据制定，杂质二苯甲酮含量指标参照美国加州65法案《Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986》和行业内普遍认可的限度制定；

各项指标检测方法参照《中华人民共和国药典》（2020年版）相关通则制定，具体见下表：

| 项目 |  | 要求 | 指标制定的依据 | 检测方法参照中国药典相关通则制定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化指标 | 鉴别 | 紫外-可见分光光度法鉴别 气相色谱法鉴别 | USP Octocrylene 专论 | 紫外鉴别： 通则0401 GC鉴别： 通则0521 |
|  | 相对密度 （25℃） | 1.045～1.055 | USP Octocrylene 专论 | 通则0601 |
|  | 折光率 （20℃） | 1．561～1.571 | USP Octocrylene 专论 | 通则0622 |
|  | 酸度 /(0.1mol/L) NaOH/g | ≤0.18 mL | USP Octocrylene 专论 | 通则0713 酸值 |
|  | 含量/% | 95.0～105.0 | USP Octocrylene 专论 | 通则0521 |
|  | 杂质/% | 单个最大杂质≤0.5 | USP Octocrylene 专论 | 通则0521 |
|  |  | 总杂质≤2.0 | USP Octocrylene 专论 | 通则0521 |
|  | 二苯甲酮/ppm | ≤200 | 行业可接受标准 | 通则0521 |

其中，工作标准品鉴别、含量等需使用USP标准品进行标定。

六、 征求意见的采纳情况（附《征求意见汇总处理表》、重大意见分歧的处理结果和依据）

无

七、 标准实施日期和实施建议

无

八、 其他需要说明的事项（含涉及专利情况说明）

无